Проверка стенки лонжерона крыла Ultracruiser Hummelbird на потерю устойчивости.

Исходные данные:

Масса самолета - 125кг.

Масса взлетная – 230кг. (топливо, пилот).

Масса без учета крыла и шасси – 200 кг.

Расчетная перегрузка –  +4g

Коэффициент безопасности – 1.5

Длина полукрыла от точки крепления к фюзеляжу до начала законцовки – 126 дюймов (3.2м)

Полная сила, действующая на крыло при максимальной перегрузке с учетом коэффициента безопасности:

200*4*1.5*9.8 = 11760 Ньютона.

На полукрыло: 5880 Ньютона.

Погонная: 1837,5 Ньютон на метр.

Рис.1 Расчётная схема балки

Рис.4 Эпюра изгибающих моментов [кН·м]

Рис.5 Эпюра поперечных сил [кН]

Расчет ведем для корневого сечения, как самого нагруженного.

Расчет на срез показал достаточный запас по прочности, здесь не приводится.

По предлагаемой упрощенной формуле П. И. Чумака, проведем расчет на потерю устойчивости стенки.

На потерю устойчивости, рассчитывается пластина, ограниченная с двух сторон стойками подкрепления, сверху и снизу поясами лонжеронов. Пластина не защемлена. Пластина шарнирно оперта на заклепки со всех сторон.

Расстояние между стойками составляет 8 дюймов, или 20.3 см

Расстояние между рядами заклепок в поясах 22.6см

Формула, предложенная Чумаком:

τ=E*KHδ2

Где:

τ - критическое нормальное напряжение. При превышении начинается выпучивание и закритическая работа стенки.

E- модуль упругости материала. Для Д16т равен 7200000 ньютон на см квадратный.

Н – высота стенки (расстояние между клепками).

δ - толщина стенки.

К – коэффициент, учитывающий форму пластины и метод ее закрепления по краям. Формула:

K=4,84+3.6(ab)2

a,b – стороны пластины, причем в числителе всегда меньшая сторона.

Для шарнирно опертой пластины равен примерно 9.3

Проверим критические напряжения в стенке толщиной 0.5 мм (0.05 см), получим 333,6 ньютона на см квадратный.

Рассчитаем критическую силу, умножив на площадь сечения:

P = τ*S

Получим 378 Ньютонов – критическая сила, после которой наступают деформации в пластине.

Классическая формула из учебника Кана, ее же используют в США:

τ=Кπ2E12(1-ϑ2)(th)2

Где ϑ- коэффициент пуассона, равен примерно 0.33 для д16т.

t – толщина стенки лонжерона.

h – высота стенки (расстояние между заклепками).

Расчет по классической формуле показывает еще меньшее значение – 302,5 ньютон на см квадратный .

Переведем в силу, получим критическую силу в сечении: 342 Н.

В корневом сечении предельно возможная расчетная сила составит 5890 Н, что в 16 раз больше критической.

Рассчитаем стенку толщиной 0.1мм, получим напряжение равное 1311 Н на см кВ, и критическую  силу равную 2962 Н. По эпюре поперечных сил, найдем место на консоли, до куда возможно использовать стенку такой толщины – это будет примерно середина консоли, то есть на расстоянии 1.6м  от края крыла можно сделать стенку такой толщиной.

При использовании стенки толщиной 1.5 мм , получим критическое напряжение 2949 Н на см кВ, и критическую силу 9997Н, что значительно превышает максимально возможную расчетную силу.

Расчёт балки от 10-Январь-2026

Рис.1 Расчётная схема балки

Рис.4 Эпюра изгибающих моментов [кН·м]

Рис.5 Эпюра поперечных сил [кН]