Гражданская Авиация
Авиация Общего Назначения

Международная Лига сверхлёгкой авиации

Объединённая федерация СЛА России

ТЕТРАДЬ 
ПОДГОТОВКИ К ПОЛЁТАМ
пилота моторного

сверхлёгкого летательного аппарата

Ф.И.О.________________________________________________
______________________________________________________

Организация, к которой приписан_________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

дата        начала  «__»________ 20__г.

дата  окончания  «__»________ 20__г.

ОБЯЗАННОСТИ  КОМАНДИРА  ЭКИПАЖА  МСЛА

Командир отвечает за своевременную и полную подготовку экипажа к полётам, успешное выполнение  полётных заданий и обеспечение безопасности полётов. В полёте подчиняется командиру группы, руководителю полётов, старшему авиационному начальнику аэродрома.

Командир экипажа обязан:

· знать лётно-технические характеристики и аэродинамику своего моторного сверхлёгкого  летательного аппарата (МСЛА), особенности своего вида авиации, умело применять эти знания при выполнении учебных и других задач;

· контролировать знания и правильность эксплуатации авиатехники членами экипажа;

· постоянно совершенствовать умение эксплуатировать авиатехнику;

· знать состояние здоровья членов экипажа и оценивать их психологическую готовность к полёту;

· знать техническое состояние закреплённого за экипажем МСЛА;

· соблюдать предполётный режим и требовать его выполнения от других членов экипажа;

· проводить совместно с экипажем приём, осмотр и подготовку МСЛА к полёту;

· тщательно и своевременно готовиться к полёту;

· знать порядок использования аэронавигационной информации;

· руководить подготовкой экипажа к полёту и оценивать его готовность, своевременно докладывать об этом непосредственному начальнику;

· руководить размещением на МСЛА пассажира и груза;

· знать схемы захода на посадку, данные работы  средств связи и радиотехнического обеспечения на аэродромах взлёта, посадки и запасные аэродромы и площадки;

· знать и соблюдать установленные правила радиообмена, осуществлять контроль за соблюдением их экипажем.

ОБЯЗАННОСТИ  КОМАНДИРА  ВОЗДУШНОГО СУДНА

Статья 57 Воздушного Кодекса РФ. Командир воздушного судна

1. Командиром воздушного судна является лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство) пилота (лётчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным судном определённого типа.

2. Командир воздушного судна руководит работой экипажа воздушного судна, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, а также принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, сохранности воздушного судна и находящегося на нём имущества.

Статья 58. Права командира воздушного судна.

1. Командир воздушного судна имеет право:

1) принимать окончательные решения о взлёте, полёте и посадке воздушного судна, а также о прекращении полёта и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы безопасности полёта воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей среде. Такие решения могут быть приняты с отступлением от плана полёта, указаний соответствующего органа единой системой организации воздушного движения и задания на полёт,  с обязательным уведомлением соответствующего органа обслуживания воздушного движения (управления полётами) и по возможности в соответствии с установленными правилами полётов;

2) в целях обеспечения безопасности полёта воздушного судна отдавать распоряжения любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их исполнения. Командир воздушного судна имеет право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжением командира воздушного судна. По прибытии воздушного судна на ближайший аэродром командир воздушного судна имеет право удалить таких лиц с воздушного судна, а в случае совершения деяния, содержащего признаки преступления, передать их правоохранительным органам;

3) принимать решения о сливе топлива в полёте, сбросе багажа, груза и почты, если это необходимо для обеспечения безопасности полёта воздушного судна и его посадки. При отсутствии соответствующих служб авиационной безопасности командир воздушного судна имеет право проводить предполётный досмотр лиц и объектов, указанных в статье 85 настоящего Кодекса;

4) принимать иные меры по обеспечению безопасного завершения полёта воздушного судна. 

2. В случае вынужденной посадки воздушного судна командир воздушного судна руководит действиями лиц, находящихся на борту воздушного судна, до передачи своих полномочий представителям служб поиска и спасания воздушных судов.

ОБЯЗАННОСТИ  АВИАЦИОННОГО  СПОРТСМЕНА

Авиационный спортсмен обязан:

· постоянно воспитывать у себя высокую дисциплину, как на земле
так и в полёте;

· учиться лётному делу с полным напряжением  сил и способностей;

· проявлять разумную инициативу для наилучшего выполнения

полётного задания;

· воспитывать и развивать  в себе организованность, культуру,
смелость, отвагу, выносливость,  внимательность, и

сообразительность, умение быстро и точно действовать;

· быть всегда честным и откровенным со своим инструктором и 
командирами, докладывать им обо всех затруднениях;

· отлично знать материальную часть своего летательного аппарата,
двигателя, спецоборудования, и правила их эксплуатации, знать и
уметь пользоваться радиотехническими и другими средствами 

связи;
· знать на память требования инструкций лётчику по эксплуатации и 

пилотированию и точно их выполнять;

· тщательно и всесторонне  готовиться к каждому полёту, памятуя, что

в полёте нет мелочей, что нельзя успешно выполнить полёт, не зная

точно порядка и техники пилотирования;

· анализировать каждый свой полёт, твёрдо знать методы
предупреждения и исправления допущенных ошибок;


систематически отрабатывать осмотрительность на земле и в


воздухе;

· при успехах не переоценивать свои силы и не зазнаваться, а упорно
совершенствовать достигнутое. При временных неудачах не падать

духом, а наоборот проявлять больше настойчивости  в преодолении

трудностей;

· при плохом самочувствии и плохом состоянии здоровья летать
нельзя. Об этом доложить своему инструктору.

СУДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МСЛА

1. Свидетельство эксплуатанта АОН (копия);
2. Свидетельство пилота СЛА (или лётная книжка для обучаемых);
3. Сертификат (удостоверение) о годности к полётам воздушного
судна;
4. Свидетельство о регистрации воздушного судна;
5. Страховой полис гражданской ответственности от нанесения ущерба
третьим лицам и лицам, находящимся на борту;
6. Страховой полис жизни и здоровья экипажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МСЛА
________________________________

	Размах крыла, м
	

	Длина, м
	

	Высота, м
	

	Габариты агрегатов для перевозки, мхмхм

	

	Масса пустого аппарата, кг
	

	Допустимая взлётная масса Gmax, кг
	

	Объём топливного бака, л
	

	Максимальное аэродинамическое качество
	

	Скорость сваливания при Gmax, км/час
	

	крейсерская наивыгоднейшая, км/час
	

	крейсерская экономическая, км/час
	

	крейсерская максимальная, км/час
	

	максимально допустимая, км/час
	

	отрыва при взлёте с Gmax, км/час
	

	касания при посадке с Gmax, км/час
	

	Минимальная скорость снижения при Gmax, м/с
	

	Максимальная скороподъёмность при Gmax, м/с
	

	Длина разбега с травяного покрытия при Gmax, м
	

	Длина пробега при Gmax, м
	

	Потребная взлётная дистанция при норм. условиях, м
	

	Максимально допустимые эксплуатацион. перегрузки
	

	Максимально допустимый угол крена, град.
	

	Макс. скорость встречн. ветра на взлёте и посадке, м/с
	

	боков. ветра под 90 град. к оси ВПП, м/с
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	[image: image3.png]BIIB

—_———— )

7 MapripyT E

| PYIeHIT D |

l TICTIONHUTeTBHENT =
Mecto =

| e cTapt m

| oo c I\H \é,% £

—_— 4

| «

| MecTo A

\ cmmq[ 4 npeapaprTerEEnt  1OUKA

—_— BEIPABHIBAHILT

cTapt




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СИЛОВОЙ

УСТАНОВКИ_______________________

	Мощность, л.с. (кВт)


	

	Диаметр воздушного винта, м


	

	Сорт топлива


	

	Сорт масла


	

	Пропорция топливной смеси


	

	N (обороты двигателя) максимально допустимые, об/мин


	

	N минимально допустимые малого газа, об/мин


	

	N горизонтального полёта при нормальных условиях с Gmax, об/мин
	

	Часовой расход топлива при крейсерском режиме с Gmax, л/час
	

	Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя на взлётном режиме, мин
	

	Максимально допустимая температура, 0С


	

	Диапазон рабочих температур, 0С
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



ИЗМЕНИТЬ  КОНФИГУРАЦИЮ  ПОСАДОЧНОГО  «Т»  
ДЛЯ ПОДАЧИ СИГНАЛА ПРОЛЕТАЮЩЕМУ ТРАВЕРЗ ДЕЛЬТАЛЁТУ

[image: image1.png][

- MoCajiKy
3anpeLar

- BceM GopTam
HeMeJIeHHAst
nocajka

- ¥ Bac HelCMpPaBHO
npapoe MAccH

- ¥ Bac HelCMpPaBHO
maccu




ПЕРЕЧЕНЬ  СИГНАЛОВ

ПРИ ОТСУТСТВИИ  РАДИОСВЯЗИ
[image: image2.png]- pyJITh - DOAPYJITh
coaa (MoaBepHYTh)
B TY CTOPOHY
’ - MOAPYJITh
noGIIKe

- IPeKPaTHTh
py-ieHite,
BBIKTIOUNTH
JBHTaTeb

><Bx ><B. <&

- BETep B ITOM

-B3JIET 3aMperan, HATPaB/JIeHII

BBIKTIOUNTH
JBHTaTeNb

B ¥ R

" - B3JIET
- B3TET
3anpeian
paspewiaio |






СХЕМА  РАЗБИВКИ  СТАРТА

ПРИ  ПОЛЁТАХ  МСЛА


ОСОБЫЕ  СЛУЧАИ  В  ПОЛЁТЕ
НА  МСЛА_____________________
ПОРЯДОК  ЕЖЕДНЕВНОГО  ОСМОТРА
МСЛА________________________________
ПОРЯДОК  ПРЕДПОЛЁТНОГО ОСМОТРА
МСЛА___________________________________
ОБЩИЕ  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛЁТОВ НА МСЛА

(С  УТОЧНЕНИЯМИ ДЛЯ ДЕЛЬТАЛЁТОВ)

При приготовлении топливной смеси:

1. Проверить наличие первичных средств пожаротушения на заправочной площадке (огнетушитель, запас песка, шанцевый инструмент).

2.  Предупредить персонал СЛА о пожарной опасности, посторонних удалить от заправочной площадки на безопасное расстояние.
3. Осмотреть заправочную площадку на отсутствие открытого огня, курящих, включённых электроприборов и других возможных источников загорания.
4. Убедиться в соответствии марки топлива и марки масла, уточнить требуемое их соотношение.

5. Убедиться в чистоте посуды и воронки, используемых для приготовления смеси, при необходимости протереть чистой ветошью. Запрещается использование стеклянных и пластмассовых ёмкостей для хранения, перевозки и приготовления топлива и смеси, кроме масла в фирменной пластмассовой расфасовке.
6. После длительного хранения посуды с топливом при высоких температурах окружающего воздуха для исключения выброса топлива  вследствие расширения, крышку посуды открывать постепенно, стравливая давление.
7. Не допускать подтёков и пролива топлива, смеси и масла. Подтёки удалить чистой ветошью, проливы засыпать песком или грунтом.

8. При перемешивании посуду плотно закрыть штатной крышкой.

9. По окончании приготовления на ручку посуды навесить ярлык с надписью «Перемешано с маслом», посуду с топливом поставить в тень с учётом перемещения солнца в течении дня.

При заправке МСЛА топливом:
1. Заземлить МСЛА.
2. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные при приготовлении топливной смеси.

3. Плотно закрыть пробки топливных баков, проверив дренаж.

Перед началом полётов:
1. Знать на память инструкции пилоту по эксплуатации и пилотированию МСЛА.

2. Тщательно готовиться к каждому полёту.

3. Соблюдать режим предполётного отдыха.

4. При плохом самочувствии или неготовности к полёту отказаться от полёта.
При предполётном осмотре МСЛА:

1. Осмотр производить согласно соответствующего раздела РЛЭ или РТЭ МСЛА, не  пропуская и не меняя порядок (маршрут) осмотра.
2. После грубых посадок или иных случаев нерасчётных нагружений в обязательном порядке произвести целевой осмотр данных агрегатов или узлов.

3. Замеченные неисправности занести в формуляр МСЛА.
При запуске и опробовании силовой установки:

1. Перед запуском убедиться, что вблизи нет людей, которые могут попасть под вращающийся винт или в струю винта.
2. Зафиксировать колёса МСЛА колодками или другим способом.

3. Запуск производить согласно соответствующей главы РЛЭ, опробование — в соответствии с графиком.

При полёте по кругу:

1. В полёте время от времени производить оценку метеоусловий и их соответствие минимумам. В случае их ухудшения ниже одного из минимума — прекратить задание и произвести посадку.

2. Вести круговую осмотрительность для своевременного обнаружения:

· других ЛА на маршруте круга,

· ЛА, обгоняющих с внешней стороны круга,

· ЛА, срезающих круг с его внутренней стороны,

· изменения конфигурации посадочных знаков на ВПП.

3. Не допускать работы двигателя на повышенных режимах по времени более, чем предусмотрено РЛЭ и превышения температурных режимов.

4. От взлёта до посадки постоянно иметь в поле зрения возможные площадки для вынужденных посадок.

5. При неготовности ВПП, возникновения на ней препятствий или других случаях, предусмотренных РЛЭ, КУЛП, НППД, ФАП своевременно принимать решение об уходе на второй круг или посадке на запасную посадочную площадку.

При полёте в зону:

1. Приход в зону и возвращение на аэродром осуществлять по установленной схеме.

2. После каждой выполненной фигуры уточнять своё местоположение относительно центра зоны.

3. Соблюдать безопасную высоту и не снижаться до высот, не предусмотренных заданием.

4. При выполнении фигур на дельталёте крен не должен превышать 450.

При полёте по маршруту:

1. Иметь при себе:

· предусмотренные законодательством по ГА, АОН и СЛА судовые регистрационные, правовые и страховые документы, деньги,

· подготовленную полётную карту,

· штурманский план полёта,

· инженерно-штурманский расчёт полёта (если расход топлива предполагается более 75%),

· схему связи,

· бортовую аптечку,

· минимальный комплект инструмента и ЗИП,

· чехлы,

· неприкосновенный запас пищи, питьевой воды, спасательных принадлежностей и средств выживания (если полёт пролегает над малонаселённой территорией).

2. Вести в уме счисление пути и учёт влияния ветра на путевую скорость.

3. На каждом этапе полёта иметь в поле зрения площадки для возможной вынужденной посадки.

При особых случаях полёта:

1. Знать на память соответствующие разделы РЛЭ, НППД, ФАП и действовать согласно этих инструкций.
При выруливании и рулении:
1. Перед рулением проверить:

· застёгнуты ли привязные ремни и ремешки шлемов у КВС и второго члена экипажа (в случае отсутствия второго члена экипажа двухместного дельталёта ремни второго сиденья застегнуть, свободный  конец зафиксировать любым способом во избежание попадания в винт);
· на втором сиденье, двигателе, рессорах, на элементах конструкции и на земле вблизи МСЛА не должно быть людей и посторонних предметов;
· должна быть исключена возможность попадания личных вещей, багажа и предметов одежды в воздушный винт и систему управления (в том числе выпадение их из карманов).
2. Руление начинать только по разрешению РП.
3. Перед рулением осмотреться и выбрать наиболее безопасный путь.
4. Во время руления дельталёта трапецию держать в таком положении, чтобы исключить опрокидывание, при наличии ветра  по необходимости воспользоваться помощью техника для подстраховки за боковой трос.
5. При приближении к ВПП убедиться, что она свободна и в воздухе нет других ЛА, заходящих на посадку.

6. Рулить по прямой со скоростью не более 30 км/час, повороты выполнять по большому радиусу (особенно зимой на лыжном шасси) со скоростью не более 5 км/час. Обороты СУ изменять плавно.

7. После посадки руление начинать только по окончании пробега и полной остановки МСЛА.

При взлёте:
1. Боковая составляющая ветра при взлёте дельталёта не должна превышать указанного в РЛЭ значения (как правило, 2 м/сек).

2. При взлёте МСЛА с боковой составляющей ветра для предотвращения отрыва с одного колеса, необходимо уменьшить угол атаки с тем, чтобы скорость отрыва была больше на 5 км/час, чем обычно. При этом у дельталёта крыло слегка наклонить в сторону ветра для предотвращения сноса.

При заходе на посадку:
1. Посадку с прямой производить только в том случае, если пилот хорошо знает площадку или в случаях, требующих немедленной посадки.

2. При посадке на незнакомую  площадку (с подбором её с воздуха) определить путём пролёта на малой высоте:

· размеры площадки,

· направление и примерную скорость ветра,

· наличие турбулентности в районе посадки,

· наличие препятствий,

· состояние покрова, грунта.

3. При заходе на посадку с боковой составляющей устранить снос созданием крена.
4. При ветре более 6 м/сек заход осуществлять на скорости на 5км/час больше, чем обычно, и с вертикальной скоростью снижения не более 1 м/с (для исключения влияния сдвига ветра у земли).

5. Перед касанием земли колёсами не должно быть кренов, носовое колесо дельталёта держать по направлению движения.
ОБЯЗАННОСТИ  КВС,  ТЕРПЯЩЕГО  БЕДСТВИЕ

1. При вынужденной посадке вне аэродрома командир МСЛА обязан:
· немедленно эвакуировать пассажира или пострадавшего члена экипажа в безопасное место;

· по возможности взять с собой групповые и индивидуальные спасательные средства и средства защиты, парашюты или спассистему, радиостанции и приёмник GPS, НАЗ (носимый аварийный запас);

· оказать пострадавшим помощь;

· подготовить к работе аварийную или связную радиостанцию, радиотелефон и передать сообщение о бедствии;

· подготовить к немедленному применению средства визуальной сигнализации (зеркало, фонарь, ракетница, костёр, полотнище);

· уточнить своё местонахождение (карта, компас, приёмник GPS, опрос местного населения);

· принять меры по установлению связи с ближайшим аэродромом или населённым пунктом;

· подобрать и подготовить площадку для поисково-спасательного воздушного судна;

· осмотреть МСЛА (нет ли скрытого очага пожара, вероятности взрыва топливного бака, есть ли течь бензина, устранить её или собрать бензин в посуду для нужд потерпевших бедствие, если пожар — ликвидировать подручными средствами).

2. Решение оставаться на месте принимается в следующих случаях:
1) когда сигнал «бедствие» передан кому-либо в воздухе или после приземления и он принят;

2) если экипаж не смог определить своё местонахождение, местность незнакомая, труднопроходимая, болота, горы, лес;

3) когда направление на ближайший населённый пункт и его удаление неизвестны;

4) когда пассажир или член экипажа из-за травм не могут передвигаться самостоятельно;

5) когда местность открытая.

Если решено остаться на месте, КВС обязан:

· установить круглосуточное наблюдение за воздухом и за местностью с целью своевременного обнаружения поисково-спасательных групп и принятия мер для привлечения их внимания;
· организовать уход за раненым или больным;
· взять на учёт имеющиеся запасы воды и пищи, установить нормы расхода, учёт снаряжения;
· организовать сооружение укрытия;
· организовать добычу пищи: сбор грибов, кореньев и ягод, заняться охотой и рыбалкой, ловлей лягушек, ящериц, червей;
· выполнять мероприятия, предупреждающие заболевания и отравления.
ЧАСТОТЫ  И  ПОЗЫВНЫЕ  РАЙОНА  ПОЛЁТОВ

	Диспетчерский

пункт
	Позывной

диспетчера
	Частота канала

связи
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3. Решение покинуть место принимается в следующих случаях:
1) если известно местонахождение, расстояние и направление до населённого пункта, дороги или жилья и при этом все могут передвигаться самостоятельно;

2) если условия местности не позволяют обнаружить место аварии поисково-спасательными группами;

3) если в течение трёх суток вас не обнаружили;

4) если оставаться небезопасно: стихийное бедствие, наводнение, пожар, оказались на воде, происходит разлом льда.

Приняв решение двигаться, КВС обязан:

· распределить обязанности;
· определить маршрут движения, нанести его на карту;
· отобрать и подготовить имущество и снаряжение, которое необходимо для существования в безлюдной местности;
· подготовить средства сигнализации и связи для немедленного их использования;
· подготовить пострадавшего для переноски;
· распределить продовольствие и воду;
· установить нормы расхода;
· оставить на месте происшествия записку: время ухода, маршрут, состояние здоровья;
· на месте происшествия обозначить направление движения видимой с воздуха стрелкой из камней или останков МСЛА. 
ПРЕДПОЛЁТНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.
	фактические

метеоусловия
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час

	скорость
 ветра,

м/с
	
	
	
	

	направление

ветра, град
	
	
	
	

	уровень 
болтанки
	
	
	
	

	температура

воздуха, 0С
	
	
	
	

	видимость у

земли, км
	
	
	
	

	высота ниж.

кромки обл, м
	
	
	
	


Особенности

задания:______________________________________________________________________________________________
Меры 

безопасности:_____________________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________________________________

Частоты и позывные

радиосвязи__________________________________________________________________________________________
Телефоны___________________________________________________________________________________________
РАЗБОР  ПОЛЁТОВ «___»_________20__г.

	Недочёты, ошибки, их причины,

положительный опыт
	Предложения по устранению ошибок

	
	


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА НА
«___»_________20__г.
Содержание

задания____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в соответствии с задачами и упражнениями ЕСПС_______________________________________
Аэродром вылета_________________________аэродромы посадок___________________________
____________________________________________________________________________________________
Запасные аэродромы и 
площадки_________________________________________________________________________________
РАСЧЁТ  И  СХЕМЫ  ПОЛЁТОВ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.

Содержание

задания________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
в соответствии с задачами и упражнениями ЕСПС___________________________________
Аэродром вылета_________________________аэродромы посадок________________________
________________________________________________________________________________________
Запасные аэродромы и 

площадки_____________________________________________________________________________
РАСЧЁТ  И  СХЕМЫ  ПОЛЁТОВ:

ПРЕДПОЛЁТНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.
	фактические

метеоусловия
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час

	скорость
 ветра,

м/с
	
	
	
	

	направление

ветра, град
	
	
	
	

	уровень 
болтанки
	
	
	
	

	температура

воздуха, 0С
	
	
	
	

	видимость у

земли, км
	
	
	
	

	высота ниж.

кромки обл, м
	
	
	
	


Особенности

задания:______________________________________________________________________________________________

Меры 

безопасности:_____________________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________________________________

Частоты и позывные

радиосвязи__________________________________________________________________________________________
Телефоны___________________________________________________________________________________________
РАЗБОР  ПОЛЁТОВ «___»_________20__г.

	Недочёты, ошибки, их причины,

положительный опыт
	Предложения по устранению ошибок

	
	


ПРЕДПОЛЁТНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.
	фактические

метеоусловия
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час

	скорость
 ветра,

м/с
	
	
	
	

	направление

ветра, град
	
	
	
	

	уровень 
болтанки
	
	
	
	

	температура

воздуха, 0С
	
	
	
	

	видимость у

земли, км
	
	
	
	

	высота ниж.

кромки обл, м
	
	
	
	


Особенности

задания:______________________________________________________________________________________________

Меры 

безопасности:_____________________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________________________________

Частоты и позывные

радиосвязи__________________________________________________________________________________________
Телефоны___________________________________________________________________________________________
РАЗБОР  ПОЛЁТОВ «___»_________20__г.

	Недочёты, ошибки, их причины,

положительный опыт
	Предложения по устранению ошибок

	
	


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА НА
«___»_________20__г.
Содержание

задания____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в соответствии с задачами и упражнениями ЕСПС_______________________________________
Аэродром вылета_________________________аэродромы посадок___________________________
____________________________________________________________________________________________
Запасные аэродромы и 

площадки_________________________________________________________________________________
РАСЧЁТ  И  СХЕМЫ  ПОЛЁТОВ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА НА
«___»_________20__г.
Содержание

задания____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в соответствии с задачами и упражнениями ЕСПС_______________________________________
Аэродром вылета_________________________аэродромы посадок___________________________
____________________________________________________________________________________________
Запасные аэродромы и 

площадки_________________________________________________________________________________
РАСЧЁТ  И  СХЕМЫ  ПОЛЁТОВ:

ПРЕДПОЛЁТНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.
	фактические

метеоусловия
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час

	скорость
 ветра,

м/с
	
	
	
	

	направление

ветра, град
	
	
	
	

	уровень 
болтанки
	
	
	
	

	температура

воздуха, 0С
	
	
	
	

	видимость у

земли, км
	
	
	
	

	высота ниж.

кромки обл, м
	
	
	
	


Особенности

задания:______________________________________________________________________________________________

Меры 

безопасности:_____________________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________________________________

Частоты и позывные

радиосвязи__________________________________________________________________________________________
Телефоны___________________________________________________________________________________________
РАЗБОР  ПОЛЁТОВ «___»_________20__г.

	Недочёты, ошибки, их причины,

положительный опыт
	Предложения по устранению ошибок

	
	


ПРЕДПОЛЁТНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.
	фактические

метеоусловия
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час
	с____по____час

	скорость
 ветра,

м/с
	
	
	
	

	направление

ветра, град
	
	
	
	

	уровень 
болтанки
	
	
	
	

	температура

воздуха, 0С
	
	
	
	

	видимость у

земли, км
	
	
	
	

	высота ниж.

кромки обл, м
	
	
	
	


Особенности

задания:______________________________________________________________________________________________

Меры 

безопасности:_____________________________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________________________________

Частоты и позывные

радиосвязи__________________________________________________________________________________________
Телефоны___________________________________________________________________________________________
РАЗБОР  ПОЛЁТОВ «___»_________20__г.

	Недочёты, ошибки, их причины,

положительный опыт
	Предложения по устранению ошибок

	
	


ДЛЯ  ЗАМЕТОК
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА НА «___»_________20__г.

Содержание

задания________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
в соответствии с задачами и упражнениями ЕСПС___________________________________
Аэродром вылета_________________________аэродромы посадок________________________
________________________________________________________________________________________
Запасные аэродромы и 

площадки_____________________________________________________________________________
РАСЧЁТ  И  СХЕМЫ  ПОЛЁТОВ:

Разработано и отпечатано общественной организацией «Казанский клуб 

сверхлёгкой авиации «Икар» в 2005 году в целях оказания помощи

пилотам СЛА, а также развития документальной и учебной базы

эксплуатантов авиации общего назначения

Россия, Казань, Дементьева, 2А,

420036, Казань, а/я 20

тел.: +7-927-491-2811, +7-917-26-22-517
E-mail: tuykin@hotmail.com

www.ikar.h1.ru
x 1000 n, об/мин





6














5














4











3














2














1





2                                      4                                     6                                        8                                    10











t, мин





СОКРАЩЁННЫЙ ГРАФИК ОПРОБОВАНИЯ


СУ________________________________________





6














5














4











3














2














1





x 1000 n, об/мин





ПОЛНЫЙ ГРАФИК ОПРОБОВАНИЯ


СУ________________________________





10                                    20                                    30                                      40                                     50











t, мин





МОДЕЛЬ ПОЛЁТА ПО КРУГУ


МСЛА_______________________








