Работы, выполненные на паралёте «Комар-2» с двигателем  «Ротакс-582 UL DCDI»

и рекомендации по доработкам.

1.1 Механические узлы ( крепления двигателя к мотораме ). ВЫПОЛНЕНО:

- Отсоединение элементов систем , присоединённых к двигателю ( тросов управления газом и  управления приводом маслонасоса, топливных шлангов от бензонасоса к топливным фильтрам и подводящую трубочку от праймера к тройнику карбюраторов, шланга привода мембранного бензонасоса, электрических разъёмов от двигателя, проводов массы от блока двигателя и (+) электростартера, провод датчика температуры ОЖ на головке двигателя, пластикового переливного бачка от рамы, отводящего патрубка радиатора от расширительного бачка и подводящего патрубка к помпе, поворотного колена выхлопной системы.)

- Демонтаж болтов крепления сайлентблоков двигателя, снятие с моторамы вместе с подмоторной плитой;

- Снятие и крепление двигателя на подмоторную плиту с подкладыванием шайб под опорные поверхности картера на шпильках крепления М10;

- Крепление подмоторной плиты с двигателем к мотораме на болтах М8 с подкладыванием упорных шайб сайлентблоков. Под сайлентблоки со стороны магнето (2 шт.) подложена дополнительная шайба Ф8хФ22х1,5 мм для отклонения оси пропеллера вниз и отклонения корпуса электростартера вверх. Это исключает касание корпусом электростартера клеммы на крышке датчика уровня топлива, расположенного под электростартером в непосредственной близости;

- Присоединение элементов систем двигателя, отбортовка пластиковыми стяжками.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

***

1.2 Механические узлы ( крепление электростартера и АКБ). ВЫПОЛНЕНО:

- Демонтаж, осмотр и дефектация элементов;

- Корпус электростартера установлен на крышку без демпфирующих резиновых колец 60х4,0 -1шт (68х60х4,0) и 16х4,0 -2шт (24х16х4,0). Одна из упорных шайб 8,2/26,3/2 заменена на близкую по диаметру и толщине. Из листовой резины и подходящего размера сан-технического кольца вырезаны и установлены функциональные ЗАМЕНИТЕЛИ колец. Установлен требуемый зазор;

- Доработано крепление аккумуляторной батареи.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

***

- # - Вместо функциональных заменителей установить штатные резиновые демпфирующие кольца крепления электростартера и упорную шайбу 8,2/26,3/2. При затягивании гаек шпилек крепления, обеспечить зазор в 1,0 мм между корпусом электростартера и крышкой стартера ( при этом, между упорными шайбами на шпильках зазор будет около 0,5 мм), что обеспечивает стартеру необходимую подвижность для безударного включения. См. «Учебное пособие по эксплуатации двигателя Ротакс 582…», изданное ООО «Авиагамма», стр.93).

- Аккумуляторную батарею желательно установить в коробку основания на изолирующую прокладку из резины, пробки или иного синтетического уплотнителя, для изоляции от вибраций;

- Прижимную алюминиевую пластину следует изолировать, поместив в термоусадочную трубку, резиновый или капроновый рукав для предотвращения случайного замыкания при установке/снятии АКБ.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

***

1.3 Механические узлы ( крепление выхлопной системы ). ВЫПОЛНЕНО:

- Выхлопной патрубок установлен на шпильки М8, по три гайки на каждый фланец крепления, что вызывает перекос фланца и неравномерное прилегание к прокладке. По причине применения изношенных прокладок коллектора наблюдается выбивание давлением выхлопных газов несгоревших остатков топливной смеси из под фланцев крепления выхлопного патрубка.

- Демонтаж контровки пружин, снятие поворотного колена;

- Демонтаж выхлопного патрубка (коллектор - «штаны»), выворачивание шпилек из отверстий крепления фланцев выхлопного патрубка, удаление старых прокладок;

- Замена длинных болтов М8х1 с втулками – заглушек отверстий под датчики ТВГ на нержавеющие болты соответствующей длины (М8х1-20мм) с шайбой и гровером;

- Зачистка установочных поверхностей фланцев выхлопного патрубка от пригоревших частей старой прокладки;

- Установка новых прокладок выхлопного патрубка;

- Установка коллектора на болтах с внутренним шестигранником М8/25 с разрезной шайбой по 2 болта диагонально в отверстия фланцев;

- Смазка шарниров поворотного колена выхлопной системы антипригарной смазкой;

- Подбор пружин соответствующего размера (применены неоригинальные пружины), установка и контровка тросом Ф2,0 мм поворотного колена;

- Крепление глушителя страховочной петлёй из троса Ф2,0 мм через приварной крючок к мотораме.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

***

1.4 Механические узлы ( приборный блок ). ВЫПОЛНЕНО:

- Отворачивание винтов лицевой панели блока приборов;

- Демонтаж указателя уровня топлива, замена хомута крепления указателя уровня топлива на штатную П-образную скобу с гайкой, установка на место, подключение разъёма;

- Закрепление лицевой панели блока приборов. Винты крепления лицевой панели М5 вкручиваются в алюминиевые уголки из мягкого сплава. Это приводит к срезанию резьбы после нескольких затяжек винтов. Два винта уже не держат затягивающее усилие.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

- # - В отверстия крепёжных винтов лицевой панели приборного блока установить вклёпываемые гайки М5 или стальные клипсы под шурупы (соответственно, винты заменить на шурупы).

2. Система раздельной смазки. ВЫПОЛНЕНО:

- Тросовая проводка управления насосом - замена самодельного винтового зажима троса - «цилиндр» Ф7 мм на более качественный: http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/wireswivels.php

- Регулировка длины троса винтовым упором рубашки троса по метке холостого хода на рычаге управления расходом маслонасоса.

- Осмотр и дефектация элементов крепления маслобака;

- Изготовление из пластиковой трубы (ПНД) кронштейна крепления верхних сайлентблоков (амортизационных подушек с резьбовыми шпильками М8). Замена стальной трубки и пластины с болтами – старых кронштейнов на новую деталь;

- Закрепление крышки маслобака страховочной петлёй из синтетического тросика.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

- Заменить деталь из пластиковой трубки, закреплённой пластиковыми стяжками, деталью из металла, закреплённой болтами.

3. Топливная система, датчик уровня топлива. ВЫПОЛНЕНО:

- Осмотр и дефектация элементов;

- Демонтаж датчика уровня топлива;

- Замена гибкой пластиковой трубки удлинителя металлической топливо заборной трубочки. Было отмечено, что двигатель не вырабатывает полностью топливо из бака. Остаток составляет примерно 1/16 объёма или 1/4 часть высоты уровня. Возможная причина, подсасывание воздуха через неплотное соединение жёсткой пластиковой трубки с металлической частью топливо заборной трубки;

- Тарировка поплавкового механизма датчика по высоте подъёма поплавка на соответствие делениям шкалы указателя уровня топлива;

- Тарировка контакта лампочки указателя резервного остатка топлива. (Резервный остаток топлива обеспечивает примерно 5 -7 минут полёта, что соответствует 1,5 – 2,0 литрам топлива.);

- Установка датчика уровня топлива на штатное место;

- Установка резиновых прокладок между топливным баком и трубами каркаса рамы паралёта;

- Заменён подводящий резиновый топливный шланг от топливо заборной трубки датчика уровня на бОльшей длины;

- Отбортован заново топливный фильтр перед насосом;

- Промывка и продувка топливных фильтров перед карбюраторами;

- Закрепление крышки горловины топливного бака страховочной петлёй из синтетического тросика.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

- Для уверенного полёта на минимальном остатке топлива в баке, следует установить аппарат в полётный угол и, заливая топливо из мерной ёмкости с делениями, определить фактические значения объёма топлива и показаний указателя уровня.

4.  Электросистема. ВЫПОЛНЕНО:

- Изменена конструкция клемм подключения датчика уровня топлива. Установлена клемма массы и разъём «TYCO-2» в провод подсоединения датчика в электросхему. (В схему электросистемы аппарата добавлен лист с указанием маркировки проводов указателя уровня топлива и тарировочные данные по объёму бака. Схема находится внутри приборного блока.);

- Установлен выключатель массы в корпусе;

- Собраны силовые провода питания от АКБ и массы, с клеммами соответствующей конфигурации и диаметрами установочных отверстий;

- Проложены, закреплены болтами и отбортованы силовые провода питания и выключателя массы.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

- Защитить предохранителями отдельные потребители и группы. (См. «Учебное пособие по эксплуатации двигателя Ротакс 582…», изданное ООО «Авиагамма», стр.87,88).;

5. Система охлаждения. ВЫПОЛНЕНО:

- Слита охлаждающая жидкость из блока двигателя и радиатора;

- Устранено подтекание охлаждающей жидкости из подводящей трубки пластмассового переливного бачка. (На штуцере бачка имеется дефект формы в виде продольного уступа – заусенца по всей длине штуцера. Заусенец не позволяет плотно закрепить трубку на штуцер и происходит вытекание ОЖ из бачка.) Заусенец срезан, восстановлено плотное прилегание подводящей трубки;

- Бачок установлен на раму, закреплён пластиковыми стяжками;

- Заменена отбортовка нижнего (подводящего к помпе) шланга радиатора. Более плотная отбортовка устранила колебания шланга и шум при вибрациях.

- Залита охлаждающая жидкость в систему;

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

- После первого полёта проконтролировать уровень ОЖ в переливном бачке. При необходимости, долить НЕ БОЛЕЕ половины объёма бачка (во избежание переливания ОЖ при расширении).

6. Пропеллер. ВЫПОЛНЕНО:

- Снятие при демонтаже двигателя;

- Установка перед опробованием.

РЕКОМЕНДАЦИИ: ( # - важные ЗАМЕЧАНИЯ ).

***

7. Опробование двигателя. (запуск, работа по времени на режимах, регулировки) ВЫПОЛНЕНО:

- Осмотр и контроль работоспособности систем перед запуском, проверка наличия и уровня технических жидкостей в системах;

- Прогрев и работа на режимах короткого опробования (до 4.500 об/мин), контроль температуры ОЖ (максимально 67 град.С). Контроль работоспособности контуров зажигания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

С учётом замечаний, аппарат готов к лётной эксплуатации.

Приятных полётов!