| Распиновка ЭБУ Январь-5.1 для работы 1KR-FE с программным обеспечением |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пин | Функция | Описание |
| 1* |  | Управление зажиганием 1го цилиндра 5v 10ma |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4* |  | Шаговый двигатель РХХ (пин А) |
| 5 | основная |  |
| 6 |  |  |
| 7 | основная |  |
| 8* |  | Входной сигнал датчика фазы. |
| 9 |  |  |
| 10* |  | Общий. Масса датчика кислорода-датчика детонации. |
| 11* |  | Входной сигнал датчика детонации |
| 12* |  | +5в для питания датчиков. |
| 13 |  | Диагностическая шина L-Line, вход информации с широкополосного ДК innovate по цифровому каналу |
| 14* |  | Массовый провод форсунок. |
| 15* |  | Нагреватель датчика кислорода. |
| 16* |  | Форсунка 2-го цилиндра. |
| 17 |  | Клапан управления давлением наддува. |
| 18* |  | +12вольт постоянного питания |
| 19 |  | Общий. Масса электроники. |
| 20* |  | Управление зажиганием 2го цилиндра 5в 10ма. |
| 21* |  | Шаговый двигатель РХХ (пин С) |
| 22* |  | Лампочка CE |
| 23* |  | Форсунка 1-го цилиндра. |
| 24* |  | Масса выходных каскадов шагового двигателя. |
| 25 | основная |  |
| 26* |  | Шаговый двигатель РХХ (пин B) |
| 27*? |  | +12в после замка зажигания. (клемма 15 замка зажигания) |
| 28* | основная | Входной сигнал датчика кислорода. |
| 29* |  | Шаговый двигатель РХХ (пин D) |
| 30* |  | Земля датчиков. |
| 31 |  |  |
| 32* | основная |  |
|  | альтернативная | Управление зажиганием 3го цилиндра |
| 33* |  | Нагреватель датчика кислорода |
| 34 |  |  |
| 35* |  | Форсунка 3-го цилиндра. |
| 36 |  |  |
| 37* |  | +12в после главного реле (питание 12-вольтовой начинки контроллера) |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |
| 41 |  |  |
| 42 |  |  |
| 43* |  | Выход сигнала на тахометр. |
| 44* |  | Вход датчика температуры воздуха. |
| 45* |  | Вход датчика температуры охлаждающей жидкости. |
| 46* |  | Выход управления главным реле. |
| 47* |  | Вход запроса программирования. |
| 48* |  | Датчик положения колен вала - низкий уровень. |
| 49* |  | Датчик положения колен вала - высокий уровень. |
| 50 |  |  |
| 51 |  |  |
| 52 |  |  |
| 53* |  | Датчик положения дроссельной заслонки. |
| 54 |  |  |
| 55* |  | Диагностическая шина K-Line |