Размерность двигателя ПД-1400 «Агат» близка к аналогу «Ротакс» 912 S/uls, но есть и различия.

Сравним производные параметры двигателей на взлетном и крейсерском – 0,8 Ne взл., режимах .

|  | ПД - 1400 «Агат» |  | «Ротакс» 912 S/uls |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| режим | Ne взл. | Ne кр. | Ne взл. | Ne кр. |
| Ne, л. с. | 90 | 71* | 100 | 80** |
| n, об/м | 5700 | 4500 | 5800 | 4500 |
| N уд, л.с./дм2 | 48,5 | 38,4 | 48 | 35 |
| Pe, кг/см2 | 10,1 | 10,1 | 12,2 | 11,4 |
| Cm, м/с | 14,4 | 11,4 | 11,8 | 9,2 |
| S/D | 1,01 | - | 0,73 | - |
| Nл, л.с./л | 64,3 | 50,7 | 74 | 59,2 |
| Кп | 8,1 | 5,8 | 5,7 | 4,2 |

*Расчетная мощность при условии Pe = const (заводские характеристики мне неизвестны). **Данные  получены из Р.Э. Кп – косвенный фактор теплонапряженности поршня.

Сравнивая полученные данные, можно заключить: Увеличение хода поршня «Агата» при небольшом различии в оборотах с «Ротакс»  (1,7%) значительно повысило его среднюю скорость. По результатам исследования известно, что предельные скорости поршня для двигателей с атмосферным сжатием (по условиям наполнения) для двухклапанных головок 10,15м/с, для 3-х и 4-х клапанных – 12,7м/с. Видно, что Cm «Агата» значительно превосходит предельные скорости, что резко снижает наполнение цилиндра (снижение коэффициента расхода) и Ре. Среднее давление «Агата» ниже на 20%.

«Квадратная» размерность «Агата» имеет единственное преимущество – наименьшие тепловые потери в систему охлаждения.     Высокий показатель Кп свидетельствует о тепловом перенапряжении. Предельное значение показателя для неохлаждаемых поршней, по результатам исследований  профессора ЛПИ А.К. Костина, не более 6.     Превышение параметра требует специальных мер для охлаждения поршня, или снижение скоростного режима, что благоприятно скажется на механическом КПД двигателя.

Есть ряд вопросов по системе маслообеспечения (размеры шеек КВ, зазоры, места подвода масла и т. д.).

На выбор размерности «Агата» заметно влияние идеологии фирмы «Ротакс», - малый объем и быстроходность. По этим причинам «Агат» лишается длительного, эволюционного развития мощностного ряда, что досадно. Можно предположить, что предельная мощность при длительной доводке будет ограничена 115 – 125 л.с. т.е порядка наддутого «Ротакс» 914. Я думаю, что целесообразнее и практичнее было бы приобретение лицензии на 912 или 914. Вместе с тем, работа с такой размерностью имеет и положительные стороны. Она показывает, до каких пределов можно форсировать литровую мощность авиамоторов.

Если создателям хватит упорства, материальных и финансовых ресурсов, психологической, и не только, поддержки авиационной общественности РФ и государственных структур, то появление отечественного АПД можно ставить в повестку текущей пятилетки.