Роторно-лопастной двигатель внутреннего сгорания.
Устройство двигателя. 1 – ротор, 2 – лопатка, 3 – корпус, 4 – перегородки между рабочей полостью и управляющей, 5 – управляющая полость, 6 – рабочая полость, 7 – уплотняющие элементы.
[image: image1.png]



[image: image2.png]



Работа механизма. При вращении ротора 1, части лопатки 2, вращающиеся в управляющих полостях 5, взаимодействуют со стенками корпуса 3, вдвигая лопатку в ротор. Сама лопатка в рабочей полости стенок корпуса не касается. Их касаются только уплотняющие элементы.

[image: image3.png]CTENK 4

AN \?\ /_

AN\

YNA. SAEMEYT

€~ AVMATKA





Поэтому сама лопатка не изнашивается. Изнашиваются только уплотняющие элементы. Так как управляющие полости отделены от рабочей стенками, то ни что не мешает организовать смазку так, чтобы износ лопатки был минимальным.

[image: image4.png]CPABENUY
AUIATKA




При вращении лопатки масло под действием центробежной силы прижимается к стенке корпуса. В результате между лопаткой и стенкой образуется масляной клин, который не даёт лопатке соприкасаться со стенкой. В результате износа лопатки в управляющих полостях практически также не будет. Роторный двигатель состоит из двух секций. В одной секции происходит одновременно засасывание горючей смеси, сжатие горючей смеси и подачи её в камеру сгорания. В другой секции одновременно происходит расширение сгоревших газов и выброс сгоревших газов от предыдущего цикла. Обе секции жестко посажены на одну ось. Для удобства показа принципа работы двигателя, секции на рисунках находятся рядом. Роторы двигателя – 1 и 13, лопатки – 2 и 14, корпуса секций – 3 и 15, впускное отверстие для горючей смеси – 8, впускной клапан камеры сгорания – 9, камера сгорания – 10, свеча зажигания – 11, выпускной клапан камеры сгорания – 12, выпускное отверстие для выхлопных газов – 16. На рисунке первоначальное положение лопаток в секциях А и Б двигателя. Лопатка в секции А находится перед впускным отверстием 8. Клапан 9 закрыт, а клапан 10 открыт. Лопатка в секции Б находится перед выпускным отверстием. Рис.1.

[image: image5.png]



При дальнейшем вращении роторов, лопатка 2 делит рабочую полость секции А на две части В и Г. В части Г лопатка сжимает горючую смесь и подаёт её в камеру сгорания 10. Клапан 9 открыт. В части В лопатка засасывает новую порцию горючей смеси для следующего цикла. В секции Б ротор вращается без получения работы в данной полости.  На самом деле в это время на лопатку действуют горячие газы в других полостях. Просто эти полости в данный момент не рассматриваются для простоты объяснения. Рис.2.

[image: image6.png]



При дальнейшем вращении лопатка в секции А дошла до впускного клапана. Вся горючая смесь в камере сгорания. Клапан 9 закрыт. В секции Б лопатка прошла выпускной клапан. Он открывается. Свеча зажигания воспламеняет горючую смесь в камере сгорания. Горячие газы начинают давить на лопатку, совершая работу. Рис.3.

