Руководство по обслуживанию и ремонту пневмогидравлических амортизаторов.

ПГА  237/120

Рабочее давление от 10-30кг/см

Длина 237мм по центрам крепёжных отверстий.

Начальная нагрузка сжатия при 20ат 120кг

Максимальная испытанная 50ат при стендовых испытаниях 100ат.

Амортизатор поставляется в заряженном, до 30ат азотом, состоянии.

Выравнивание давления производить в положении штуцера закачки вверх.

При подкачке можно в положении штуцера внизу. При этом давление  в баллоне должно быть выше ожидаемого. Штуцер не должен иметь устройство принудительного отжима золотника.

Дабы избежать выброса гидравлической жидкости.

Заполнение амортизатора гидрожидкостью.

Применяемая жидкость АМГ 10. Или любая другая для автоматических коробок. АТФ.

Для заполнения амортизатора жидкостью необходимо стравить остаточное давление, вывернуть золотник,  на штуцер одеть шланг 50см второй конец опустить в ёмкость с жидкостью. Один конец амортизатора зажать в тисы, как правило, со стороны зарядного щтуцера.  И как насосом произвести несколько сжатий до прекращения выхода воздуха. Сжатие производить резко для открытия клапана перепуска. При обратном ходе  должно ощущаться сопротивление.  Затем сжать амортизатор и установить золотник на место.

Зарядка азотом.

Через шланг высокого давления соединить, баллон со сжатым азотом, со штуцером амортизатора и плавно подать  азот. Клапан под действием азота откроется, и амортизатор займёт рабочее положение.

Внимание, амортизатор может разжаться резко, не подставляйте руки в районе штока.

При закачке через редуктор установите требуемое давление на редукторе. После открытия крана, задержите, закрытие крана на 10-20 сек, для выравнивания давления между баллоном и амортизатором.  При зарядке без редуктора коротким открытием крана на баллоне доведите давление в магистрали до требуемого. И выждите несколько секунд. Если давление не падает можно закрыть кран подачи.

Установите амортизатор на самолёт. При необходимости выровняйте давление в стояночном положении, амортизатор должен быть сжат на 10-15мм при полной загрузке.

Правильная установка амортизатора положение штуцером и вниз.