Самолет  второго шага.

Идея создания такого самолета просто давно витает в воздухе.

Ведь научившись летать по кругу и виражить на Бекасе, либо Икарусе (с-22, с-42…-1 шаг) и т.д мы попросту упираемся далее в разрыв, поскольку далее сразу большая авиация а-ля ЯК-52, 54, Екстры и прочие SBACHи.  (-3 шаг)

А вот простого дешевого и в цене и в эксплуатации, но маневренного самолета попросту нет. Притом, что это НЕ пилотажный самолет, а, я бы сказал, самолет для маневренного пилотирования.

Применение:

- авиатуризм

- клубные полеты

- обучение

- мониторинг окружающей среды

- противопожарный мониторинг лесов

- сложный пилотаж

- буксировка скоростных планеров

- бизнесджет

- аэротакси

- патрульный самолет

-сельхозсамолет (бак в передней кабине)

- самолет для калибровки радаров

- учебный самолет для ВВС

- легкий ударный штурмовик

Максимальная дальность в перегрузочном варианте в 1 мест. версии – 6000 км. ( Vкр.=250-300 км/ч., расход 8л/ч.)

Ну и лично мне ну попросту не нравится ЯК-52 с его наддувами, шагами, створками и т.д. Хочется, чтоб все было легко, просто и маневренно.

Чтоб я не чувствовал самолет в полете. Как самолет должен летать я знаю (БВВАУЛ).

Покрутившись слегка  и осмотревшись, создал для себя ТЗ и в течении года рожал самолет своей мечты: чтоб без авианормалей, фрезеровок, роликов, чтоб делался на коленке в любом гараже.

На первом месте стояли высокие аэродинамические и летные характеристики, затем технологичность и ремонтабельность. Технологии зодиакосонексовские, но еще проще. Самолет прорисован был до последнего болта в 3D, но жизнь, как всегда, в процессе работы вносила коррективы, но, к счастью, мелкие.

Что то менялось, но облик и ЛТХ и вес сохранились расчетные.

После прорисовки  много времени заняла компоновка. Задача ужать самолет, но оставить место на уровне FK-12 и Питтс S-2, т.е. компоновка довольно плотная. Есть ограничения по весу заднего пилота…увы, за все нужно платить.

Фишка данного самолета – его модульность.

Это идеальный “партизанский” самолет. Разбирается и отстыковывается все:

Киль - 5 сек.

Зад ф-жа -120 сек.

Оперение – 60 сек.

Консоли – 720 сек. (новое крыло – 120 сек)

Капот – 1 сек.

Более того, данное лего путем перестановки позволяет получить 54(!) различных варианта самолета. Возможность смены профиля крыла.

СУ на базе Сузуки, Хонды, (1.3 л.) Субару и т.д.

Возможность воткнуть электроустановку, турбовинтовой либо реактивный  двигатель. Шасси переднеопорное, поплавки…На базовой модели цельная алюминиевая рессора.

Затем сел за экономический расчет. Благо ХАИ дает и экономические знания.

Составил бизнес-план. Полгода искал инвестора. Писал и в правительство, и президентам. Из Татарстана ответили, спасибо им. Писал бизнесменам. Писал небезызвестной Вере Ивакиной. Ноль. Зеро.

Посылал сердюковской банде проект легкого противовертолетного  и ударного самолета, созданного на базе данного аппарата.

Сам расписал им и тактику применения и возможное вооружение, в частности : Корнет-Д, С-8, Шмель, АГС, КПП и т.д. Зеро. Ноль.

С данного аппарата никакой распил. То ли дело Мистраль, Парижжж….

Или Ивеко, Италия, море, пляжжжж….опа. Так живем.

Никому ничего не нужно в этой стране.

Готовил информацию по самолету на Фридрирхсхафен.

Пока искал инвестора, интерес проявили немцы, латыши, чехи, поляки…

Появился инвестор, местный, пилот. Предложил сразу строить завод.

Я уперся. До первого полета отложил вопрос.

О технологичности: начало строительства – декабрь 2013.

Через месяц, тьфу-тьфу, если двигателисты не подведут, подъем.

О материалах: идеи В.П. Лапшина рулят: кроме амеровских шомполов и японского двигателя,  все отечественное.

Строился ОДНИМ человеком. Мной.

Спасибо за неоценимую технологическую помощь Ю.Цыбенко.

Принципиально воевать с инспекторами, комиссиями, сертификаторами, идиотами всех мастей и уровней нет никакого желания.

Вероятнее всего, если все получится, дорогие россияне, как и все остальное, Вы будете получать данный самолет в виде кита из-за границы.

И кормить таможню, и еще кучу упырей и нерадек.

Далее исчезаю. Времени в обрез. Сорьте.  Пошел работать.

Ваш samlander.