Сравнительные характеристики двигателей rotax 912 и БДВС-80

| № пп | Параметры ДВС | Ед. изм. | двигатель rotax 912 | двигатель БДВС-80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочий объем цилиндров | см3 | 1352 | 650 |  |
| 2. | Степень сжатия |  | 10,5 | 10,5 |  |
| 3. | Масса сухого двигателя | кг | 56,6 | 46,6 |  |
| 4. | Масса снаряженного двигателя | кг | 78,2 | 50 |  |
| 5. | Масса масла | кг | 2,7 | 0,18 |  |
| 6. | Количество заправляемого масла | л | 3,0 | 0,2(в картер) |  |
| 7. | Расход масла | л/час | ≤ 0,1 | 30:1 (бензин:масло) |  |
| 8. | Давление масла: | кг/см2 |  |  |  |
|  | Рекомендуемое (n>3500 об/мин) |  | 1,5-4,0 | - |  |
|  | Максимально допустимое |  | 6 | - |  |
|  | Кратковременно при холодном запуске |  | 7 | - |  |
|  | Минимальное (n<3500 об/мин) |  | 0,8 | - |  |
| 9. | Температура головок цилиндров: | ºС |  |  |  |
|  | Максимально допустимая |  | 135 | 180 |  |
|  | Минимально допустимая |  | 60 | 120 |  |
| 10. | Температура масла: | ºС |  |  |  |
|  | Рекомендуемая |  | 90-110 | - |  |
|  | Максимально допустимая |  | 130 | - |  |
|  | Минимально допустимая |  | 50 | - |  |
| 11. | Давление топлива: | кг/см2 |  |  |  |
|  | Минимальное |  | 0,15 | - |  |
|  | Максимальное |  | 0,4 | - |  |
| 12. | Время приемистости с МГ до ВЗЛ | сек | не более 3 | не более 3 |  |
| 13. | Масса охлаждающей жидкости | кг | 2,75 | - |  |
| 14. | Назначенный ресурс | час/лет | 4500/36 | 3000/ - |  |
| 15. | Межремонтный ресурс | час/лет | 1500/12 | 1000/ - |  |
| 16. | Расход топлива (максимальный продолжительный) | л/час | 25,0 | 12,0 |  |