| № | Наименование | Характеристики авиационных двигателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Сталинец» | Rotex 912 |
|  | Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый с впрысковым смесеобразованием. | бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый с впрысковым смесеобразованием. |
|  | Количество цилиндров | 2 | 4 |
|  | Тип топлива | автомобильный бензин с октановым числом не менее 95 | автомобильный бензин с октановым числом не менее 95 |
|  | Диаметр цилиндра,мм | 95,5 | 84 |
|  | Ход поршня, мм | 88 | 61 |
|  | Рабочий объем, см3 | 1393 | 1352 |
|  | Максимальные обороты двигателя | 5600 | 5800 |
|  | Минимальные обороты двигателя | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
|  | Крутящий момент | 135Нм (4800 об/мин) | 132Нм (5000 об/мин) |
|  | Мощность кВт ( л.с) |  |  |
|  | Взлетная | 74 кВт (102 л.с) | 73,5 кВт (100 л.с) |
|  | Крейсерская | 73 кВт (100 л.с) | 72 кВт (98 л.с) |
|  | Передаточное отношение редуктора | i=2,4 | i=2,4286 |
|  | Система охлаждения |  |  |
|  | Цилиндров | Воздушная | Воздушная |
|  | Головок цилиндра | Воздушная | Жидкостная |
|  | Вес двигателя, кг | 61 | 74 |

Таблица сравнительных характеристик авиационных двигателей.