СВЕТЛЯЧОК  МК 30

МК 30 «Светлячок» небольшой одноместный самолет, очень легкий, предназначенный для любительской постройки. Его конструкция должна быть простой и как можно более дешевой, в этой размерности, если это исследование не слишком серьезно относится к легкости.

Его призвание — экономичный и малошумный досуговый полет.

В его конструкции в основном используется древесина, но также , в небольших пропорциях, углерод, клегесил, композитные материалы и пегие сплавы.

Его крыло — низкорасположенный моноплан, площадью 4,60 м² занято закрылками одинарной кривизны на большей части его размаха и отдельными элеронами. Профиль крыла был определен таким образом, что его соединение с  закрылками обеспечивает просительно высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. Крыло, состоящее из двух частей, быстро разбирается  и собирается.

Хвостовое оперение цельно поворотное крестообразное. Горизонтальное оперение, расположенное в задней части фюзеляжа, также быстро демонтируется.

Разобранный комплект можно хранить в небольшом прицепе и буксировать за легковым автомобилем.

Его масса пустого, построенного в соответствии с чертежами, составляет порядка 95 кг, а максимальная скорость порядка 200 км/ч в полностью обтекаемой версии.

МК 30 оснащен небольшим двухцилиндровым 4-тактным промышленным двигателем мощностью 25 л. с. Его расход составляет 2,7 литра на 100 км при скорости 150 км/ч и 3,1 литра на 100 км при скорости 170 км/ч.

Самолет отвечает требованиям протокола JAR – VLA. Несмотря на то, что он не предназначен для выполнения фигур высшего пилотажа, крыло рассчитано по соображениям прочности, на экстремальные коэффициенты нагрузки + 9  - 4,5.

В заключение добавим, что его имя «Лусиоль» было дано ему Люси Бокьен, дочерью Кристины Коломбан, которая сама дала Крикри свое имя.

САМОЛЕТ КОЛОМБАН МК 30 ЛЮСИОЛЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

Размах крыльев						6,90 м

Площадь крыла						4,60 м²

Удлинение							10,35

Ширина фюзеляжа						0,62 м

Топливный бак						29,5 литров или 25 литров

МАССЫ

Снаряженная пустого					93 кг (для лучших конструкций)

Максимальная взлетная					200 кг

Нагрузка на крыло						43,5 кг/м²

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двухцилиндровый 4 тактный Buiggs & Stratton	25 л.с.

Сухой вес							23 кг

ПРОПЕЛЛЕР

Двухлопастной Arplast Colomban диаметр		1,16 м с регулируемым шагом

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость на горизонтальном		200 км/ч (хорошая обтекаемость)

участке при Z = 0

Крейсерская скорость					170 км/ч (хорошая обтекаемость)

Скорость сваливания с закрылками			65 км/ч

Максимальное качество закрылков при 0º		13 при 90 км/ч

Максимальное качество закрылков при 45º		6,5 при 75 км/ч

Разбег по жесткому					100 м

Пробег по траве						100 м примерно

Вертикальная скорость подъема при Z = 0		4,20 м/с (при 110 км/ч)

Расход при 125 км/ч					3,0 л/ч (то есть 2,4 л/100 км)

Расход при 150 км/ч					3,8 л/ч (то есть 2,5 л/100 км)

Расход при 170 км/ч					5,2 л/ч (то есть 3,1 л/100 км)

Преодолеваемое расстояние при 150 км/ч		950 км

Преодолеваемое расстояние при 170 км/ч		750 км

ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НАГРУЗКИ

Ограничение использования в любительских	+ 4,4 - 2,2

конструкциях

Мишель КЛОМБАН

37 бис ул. Лаканал

92500 РУЭЛЬ-МАЛЬМЕЗОН

ФРАНЦИЯ

Месье,

Сообщаю вам, что строительная документация МК 30 Светлячок состоит из:

Состав и стоимость документации

•   23 чертежа 1,20 м х 0,75 м, содержащие:

- 1) Крылья и закрылки

- 2) Фюзеляж

- 3) Горизонтальное и вертикальное оперение

- 4) Посадочное шасси

- 5) Моторизация

- 6) Управление  полетом

- 7) Электрическая схема, фонарь, схема анемометра, внутреннее оборудование...

- 8) Лист всех профилей в масштабе 1 : 1

•   Книга под названием Технология строительства самолета МК 30 (100 страниц)

•   Справочник «ДРЕВЕСИНА И ФАНЕРА» (30 страниц)

•   Руководство по строительству (70 страниц)

•   Пособие по двигателю (35 страниц)

•   Руководство по полету и техническому обслуживанию

•   Пошаговая административная процедура для CNRA или ULM

•   Подробный список материалов и адресов

Стоимость Строительной Документации составляет 390 евро включая НДС + доставку.

Приобретение Документации

-   Вы сообщаете  нам о своем намерении,

-   Затем мы отправляем вам в 2 экземплярах «Договор о любительском    строительстве», в  котором определяются взаимные обязательства строителя, с одной стороны, и конструктора, с другой

-  Вы  возвращаете нам должным образом заполненные и подписанные 2 договора вместе с копией вашего чека.

-  Мы отправим вам Строительную Документацию по МК 30 вместе  с экземпляром договора, который принадлежит вам, с нашей подписью,.а так же серийный номер, который идентифицирует ваш самолет.

Затраты на строительство :

Стоимость постройки самолета зависит от его веса, поскольку все  оплачивается по весу. Поскольку Светлячок в настоящее время является самым легким одноместным самолетом, он таким образом, является самолетом — или одним из самолетов — самым дешевым в постройке. Цена Светлячка в настоящее время может варьироваться примерно от 10000 до 18000 евро.

В  основном это  зависит от количества деталей, изготовленных самостоятельно, возможностей поставок и т. д.

Обеспечение:

Исходные  материалы, клеи, принадлежности, фонарь, двигатель и композитные элементы (пропеллер, кок, топливный бак, рессора шасси, обтекатели двигателя, обтекатели колес и законцовки крыльев) могут быть приобретены по адресам, указанным в списке  поставщиков.

Время строительства:

минимальное время строительства находится в диапазоне от 1000 до  1200 часов. Однако вы  должны  знать, что это  время сильно   варьируется от одного производителя к другому и может значительно превышать эти значения. Все зависит от имеющихся инструментов, адреса производителя, его опыта и  т. д.

Мастерская

Помимо Крикри, Люсиоль, крыло которого состоит из двух частей по 3,75 метра, несомненно, является самолетом, требующем  наименьшего пространства  для своего строительства. Часто используется мастерская от 15  до 20 м².

Что смеркается инструментов, то для обработки дерева, его склеивания, сверления, сборки и механической работы с двигателем требуется минимум. Как правило, строители начинают с обычных инструментов «сделай сам» среднего уровня и доукомплектовываются по мере необходимости. В большинстве случаев инструменты, характерные для строительства (калибры, сборочные приспособления, люльки и т. д.), передаются от строителя к строителю, и, таким образом, облегчают строительство.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к МК 30, и просим Вас принять, месье, наши наилучшие  пожелания.

Мэри Джейн и Мишель КОЛОМБАН