«Тайга» РМЗ-500

Степень сжатия 9,7±0,2 

для бензина А-80 степень сжатия 9±0,2

	№ группы верхней головки шатуна
	группа роликов подшипника

	1
	М8М10

	2
	М6М8

	3
	М4М6

	4
	М2М4

	5
	Р0М2


Выступание поршня над цилиндром

	Размер, мм
	Обозначение группы головок

	От 2,95 до 3, 10
	1

	Св 3,10 до 3,25
	2

	Св 3,25 до 3,40
	3

	Св 3,40 до 3,55
	4

	Св 3,55 до 3,70
	5


Шатун (верхняя головка)

	Размерная группа
	Диаметр верхней головки шатуна

	1
	от 21,992 до 21,996

	2
	св 21,996 до 22,000

	3
	св 22,000 до 22,004

	4
	св 22,004 до 22,008

	5
	св 22,008 до 22,012


Головка цилиндров

	Размерная группа
	Размер М, мм

	1
	от 1,70 до 1,85

	2
	св 1,85 до 2,00

	3
	св 2,00 до 2,15

	4
	св 2,15 до 2,30

	5
	св 2,30 до 2,45


Головка цилиндров под бензин А-80

	Размерная группа
	Размер М, мм

	1
	от 2,30 до 2,45

	2
	св 2,45 до 2,60

	3
	св 2,60 до 2,75

	4
	св 2,75 до 2,90

	5
	св 2,90 до 3,05



