| Главная; CH-7 в России; Модификации CH-7; Фото; Видео; Обратная связь.. |  |
| --- | --- |

| О Главном:. CH7 в России. Почему СН-7 ?. Сборка CH-7. Что такое "кит"?. О ценах. Связаться с нами. Задать вопрос. 8-910-4159306 8-910-4159306 *** mail@ch7helicopter.ru. журнал "Авиация общего назначения". | Познакомтесь с CH-7 "Kompress Charlie". CH-7 "Kompress Charlie": Двухместный сверхлегкий вертолет. Сиденья пилота и пассажира расположены тандемно, как на мотоцикле. Вертолёт имеет сдвоенное управление. Название "Kompress" дано в связи с установкой двигателя с турбокомпрессором, последняя модификация называется "CHARLIE" (Чарли)" Производится итальянской компанией "Heli-Sport". http://www.ch-7helicopter.com.; CH-7 "Kompress Charlie". Общий вид CH-7 "Kompress". Летно-технические характеристики, заявленные изготовителем:. http://www.airliners.net; МАКС 2009; www.3cats.com; МАКС 2009.. CH-7 Kompress Тандем на базе вертолета CH-7 Angel. Своим появлением вертолеты серии СН обязаны известному конструктору легких вертолетов Augusto Cicare CH-7 летает во многих странах по всему миру, таких как: Россия, Германия, Италия, Чехия, Польша, Южная Африка. Производится более 10 лет (с 1996 года) и изготовлено уже более 200 вертолетов с общим налетом более 25 000 часов. На вертолете в качестве силовой установки установлен поршневой двигатель Rotax 914. В качестве топлива используется бензин марки Аи-95(98), что является несомненным преимуществом. Двигатель Rotax 914 * Тип: 4х цилиндровый 4х тактный с турбо-компрессором. * Диаметр цилиндра: 79.5 mm * Ход поршня: 61 mm * Рабочий объем: 1211.2 cm^(3) * Выходная Мощность: 73kW (100hp) и 84 kW (115 hp) при 5,800 об/мин (кратковременно) * Габариты: Длина-561 mm, Ширина-576 mm * Сухой вес: 78 кг ( с электрическим стартером, карбюраторами, топливным насосом, воздушными фильтрами и масляной системой); * Механизм газораспределения : OHV с гидрокомпенсаторами и коромыслами * Двойной карбюратор с диафрагменным механическим насосом * Смазка с картерным поддоном и масленным насосом с приводом от распредвала * Жидкосное охлаждение имеют только головки цилиндров, сами цилиндры воздушного охлаждения * Электронное двойное зажигание * Встроенное редукционное устройство с передаточным числом 1 : 2.273 (1: 2.43 дополни- тельное). CH-7 Kompress общие данные. Вес пустого; Макс.взлетный вес; Число мест; Двигатель; Мощность двигателя; Запас топлива; Макс.скорость гориз.полета; Крейсерская скорость. 250кг; 450кг; 2; Rotax 914; 115л.с.; 40литр.; 208Км/час; 165 Км/час. Скоро- подъемность; Макс. Высота полета, БУВЗ; Продолжитель- ность полета; Диаметр НВ; Хорда НВ; Цена кита в России; Цена готового. 7,5 М/сек; 3500 м; 3 часа 45 мин.; 7,00 м; 18,0 см; 130000 евро; 180000 евро.. |
| --- | --- |