ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ ДЕЛЬТАЛЕТА С ЗАКРЫТОЙ КАБИНОЙ

Д02 ЭЛЬФ УНИВЕРСАЛ

1. Назначение

- Выполнение авиахимработ в сельском и лесном хозяйстве

- Патрулирование газо-, нефтепроводов, линий электропередач, автомобильных и железных дорог

- Аэрофотосъемка, геологоразведка, мониторинг природных объектов

- перевозка малых грузов (почта, медикаменты, продовольствие, приборы и т.п.)

- использование частными лицами для отдыха и деловых полетов

2. Технические характеристики

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение, величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя | 1 | HIRTH 3203 |
| 2. | Мощность | л.с. | 65 |
| 3. | Винт трехлопастный, диаметр | М | 1,7 |
| 4. | Размах крыла | М | 10,5 |
| 5. | Площадь крыла | м2 | 15,5 |
| 6. | Максимальный взлетный вес | Кг | 450 |
| 7. | Вес пустого дельталета | Кг | 196 |
| 8. | Объем топливного бака | Л | 20+30 |
| 9. | Экипаж | Чел | 1+1 |
| 10. | Максимальная скорость | Км/час | 160 |
| 11. | Крейсерская скорость | Км/час | 95 - 115 |
| 12. | Минимальная скорость | Км/час | 55 |
| 13. | Скороподъемность | м/с | 3 |
| 14. | Диапазон высот | М | 1-3000 |
| 15. | Длина разбега | М | 50 |
| 16. | Длина пробега | М | 40 |
| 17. | Дальность полета | Км | 400 |
| 18. | Расход топлива | л/час | 10 - 12 |
| 19. | Расчетные перегрузки | G | +4,5; -2 |
| 20. | Скорость обработки при выполнении авиахимработ | Км/час | 60 - 90 |
| 21. | Рабочая высота полета при обработке | М | 1,5 - 3 |
| 22. | Емкость бака для рабочей жидкости | Л | 120 |
| 23. | Рабочая ширина захвата при обработке | М | 25 |
| 24. | Средняя производительность на авиахимработах | Га/час | 75-100 |
| 25. | Расход топлива на обработку 1 га | Л | 0,12-0,16 |

3.Особые потребительские характеристики.

- Наличие закрытой мототележки значительно увеличивает безопасность пилота в аварийной ситуации и защищает пилота от распыляемых препаратов при авиахимработах

- Уменьшенное лобовое сопротивление закрытой мототележки

- Наличие грузового отсека дает эксплуатационные преимущества:  оптимальное расположение бака для рабочей жидкости по отношению к центру тяжести мототележки, удобство во время заправки дельталета, возможность перевозки грузов до 120 кг

- Сдвижные и съемные двери увеличивают возможности при перевозке негабаритных грузов и при выполнении различных авиаработ

- Возможность использования мототележки для  наземной эксплуатации в качестве аэросаней

- Дельталет   защищен патентом на изобретение «Дельталет» № 2186713 от 17.04.2000г

- Управление  передним  колесом  и педалями тормоза и газа ножное, регулируемое под рост пилота

- Дублирование газа – ручное

- Эксплуатационные перегрузки: + 4,0; -1,0.

- Посадка и взлет – с неподготовленных взлетно-посадочных полос

- Температура эксплуатации: от +40 до –20  °С.

- Сила ветра при взлете – не более 10 м/сек

- Допустимые условия эксплуатации: мелкий дождь, снег, при видимости не менее 250 м

- Упаковка – конструкция  позволяет снимать крыло с мототележки обслуживающим персоналом в полевых условиях и упаковывать его в чехол за время не более 20 мин.

- Кабина дельталета  оборудована системой фильтрации воздуха с обеспечением избыточного давления в ней. В универсальной модификации кабина оснащена системой отопления.

- В универсальном дельталете двери пассажирского отсека  съемные. В сельскохозяйственном варианте дельталета мототележка  имеет крепление для навесного оборудования

- Дельталет  оснащен комплектом приборного оборудования:   указатель скорости, высотомер, вариометр, навигационная система GPS, указатели температуры головки цилиндров двигателя и выхлопных газов.