Технология сборки крыла изд.Р20  Птенец  -20
1.  Сборка каркаса крыла на 6 м. столе с крыльевыми тросами проверить все болтовые соединения и контровки

2.  Троса разъединить по тандеру  и проложить вдоль лонжеронов под крылом.
3.  Заклеить головки болтов по переднему лонжерону и законцовку  3мм пенкой.

4.  Одеть на каркас обшивку аккуратно не измазав обшивку протягивая с опережением по заднему лонжерону , контролируя возможные зацепы обшивки за торчащие элементы каркаса. НЕ делать резких движений
5.  Вытащить троса из обшивки через отверстия в обшивке зацепив пальцем и смотать в бухты.

6.  Вставить в обшивку со стороны законцовки, трубку задней кромки Д16Т 10х1.

7.  Зашнуровать торец обшивки капроновым шнуром предварительно вставив в карманы торца трос стальной ф-3,6мм. (тросы разной длинны)
8.  Вставить в карман передней кромки крыла жесткую вставку до шва законцовки, и предварительно вставить несколько верхних ланервюр (через одну) без натяжки.

9.  Поставить крыло на переднюю кромку на пол на подкладки (чтобы не повредить обшивку) так чтобы нижние латкарманы были доступны и вставить в них нижние латнервюры.

10.  Положить крыло на стол так чтобы были доступны верхние латкарманы.
11.  Натянуть обшивку на корневой нервюре шнуром ,шнур и зафиксировать на узел.

12.  Вставить все верхние латнервюры контролируя заход носика нервюры в упор нервюры на переднем лонжероне. Все верхние нервюры изготовлены из трубы Д16 Т 10х1, концевая из трубы 10х1.

13.  Вставить верхние лат нервюры в упорную трубку задней кромки крыла, используя приспособление  («чапельник») и пластинку-подкладку, чтобы не повредить обшивку. Первой пристегивается  концевая  лата, дальше по порядку остальные. 

14.   Наметить карандашом на обшивке точку крепления среднего кронштейна навески элеронов. Для этого нащупать отверстие в лонжероне и прожечь отверстие в обшивке диаметром  8 мм. 
15.   Пристегнуть к крылу элероны. Делать эту операцию вдвоем. Корневой и концевой элероны  предварительно одеваются соответственно на корневой кронштейн и штырь законцовки, затем соединяются вместе на центральный кронштейн, который закрепляется на лонжероне болтом М6х70 с корончатой гайкой и шплинтом. Смазать подшипники ШС8 иШС6 литиевой смазкой
16.   Положить крыло верхней обшивкой на стол.

17.   Закрепить к крылу подкосы крыльевые на боевые болты. При этом регулируемая вилка  заднего подкоса должна быть полностью закручена и законтрена контровочной гайкой.

18.   Вставить в места крепления крыла к фюзеляжу боевые болты с контровочными булавками.

