РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА Б - 32 «Ирина»

4.3. МАНЕВРЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

самолет б-32 не предназначен для выполнения фигур сложного пилотажа!

Максимально допустимый угол крена при полете, град:

- в спокойной атмосфере 	60

- в турбулентной атмосфере и на высоте менее 50 м	45

Максимально допустимый угол тангажа при полете:

- в спокойной атмосфере ... 	30

- в турбулентной атмосфере и на высоте менее 100 м	20

Максимальная эксплуатационная перегрузка	+3,5

- при полете с выпущенными закрылками	+2

Минимальная эксплуатационная перегрузка:

- по планеру	-1,6

- по двигателю	-0.5 (не более 5с)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выполнять фигуры высшего, сложного пилотажа и

штопор запрещается.

4.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАССЕ

Масса пустого, кг	290

Максимальная взлетная масса, кг	495

Максимальная посадочная масса, кг	495

Минимальная масса переднего пилота, кг	60

Максимальная масса переднего пилота, кг	100

Минимальная масса груза на заднем сидении, кг	0

Максимальная масса груза на заднем сидении	100

Максимальная масса топлива, кг:	30

Грузоподъемность	175

4.5 ЗАГРУЗКА И ЦЕНТРОВКА

Установленный диапазон центровок обеспечивается при условии соблюдения порядка размещения людей и грузов на переднем и заднем сидениях в интервале масс:

- переднее сидение	60 ... 100 кг

- заднее сидение	0 ... 100 кг.

При условии соблюдения этих величин диапазон центровок обеспечивается при любых вариантах использования самолета и заправки топливом.

При любых вариантах загрузки экипажа, коммерческой нагрузки и вспомогательного оборудования центр тяжести самолета лежит в интервале:

предельно - задняя центровка, % С АХ	39

предельно - передняя центровка, % САХ	29

центровка пустого самолета, % САХ	41

ЗАМЕЧАНИЕ: центровочные данные приведены в системе координат, связанной с хордой крыла (система крыла).

4.6 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕЖИМУ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель изготовлен:			Фирма "Bombardier-Rotax", Австрия

Модель двигателя:	Rotax - 912UL-2

Максимальная мощность(взлетная), кВт/л.с	64/80

при частоте вращения коленвала, об/мин	5800

9

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА Б - 32 «Ирина»

Время непрерывной работы двигателя на взлетном

режиме и на режиме МГ, мин	не более 5

на других режимах	не ограничено

Максимально допустимая частота вращения

коленчатого вала двигателя, об/мин	5800

Минимально допустимая частота вращения

коленчатого вала двигателя, об/мин	1400

Минимальная температура охлаждающей жидкости, °С.....	60

Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости, °С	110

Минимальна температура масла, °С	50

Максимальная температура масла, °С	140

Минимальная температура головок цилиндров, °С	60

Максимальная температура головок цилиндров, °С	150

Давление масла, кг/см2 	2,5...4,5

Температура воздуха перед карбюраторами, °С	+ 24...27

Не допускается работа двигателя на отрицательных и около нулевых перегрузках!

предупреждение: 1. ЗАПРЕЩАЮТСЯ ПОЛЕТЫ НА ВЫСОТЕ МЕНЕЕ 10 М НАД РАВНИННОЙ И 50 М НАД ПЕРЕСЕЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ ПРИ ВЕТРЕ БОЛЕЕ 8 М/С (ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ), СТОЯНКИ САМОЛЕТА БЕЗ ШВАРТОВКИ ПРИ ВЕТРЕ БОЛЕЕ 8 М/С.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ЛИВНЕВОГО ДОЖДЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ УСЛОВИЙ ОБЛЕДЕНЕНИЯ, Т.Е. ОБЛАЧНОСТЬ, ТУМАН, ДОЖДЬ, МОРОСЬ ИЛИ МОКРЫЙ СНЕГ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА + 5°С И НИЖЕ.