ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ РАБОТУ

ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ИЗДЕЛИЯ

«Разработка двухтактного двигателя внутреннего сгорания для беспилотного 
летательного аппарата самолетного типа взлетной массой до 170 кг»

Шифр ОКР – «Мотор-А»

- НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР ОКР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Наименование ОКР – «Разработка двухтактного двигателя внутреннего сгорания для беспилотного летательного аппарата самолетного типа взлетной массой до 170 кг».

  - Шифр работы – «Мотор-А».

  - Основание выполнения ОКР –техническое задание (ТЗ) на ОКР «Разработать планер БЛА с двигателем внутреннего сгорания с дальностью применения до 100 км» государственной научно-технической программы «Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы и технологии их производства» («БАК и технологии») подпрограммы «Многофункциональные БАК специального назначения».

  - Заказчик – ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

  - Головной исполнитель ОКР – ООО «Еруслан Плюс».

- ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, НАИМЕНОВАНИЕ И ИНДЕКС ОБРАЗЦА

  - Целью выполнения работ является создание двухтактного двигателя внутреннего сгорания с заданными тактико-техническими характеристиками в качестве комплектующего изделия для беспилотного летательного аппарата взлетной массой до 170 кг.

  - Полное наименование изделия – двигатель внутреннего сгорания (далее – ДВС) для беспилотного летательного аппарата самолетного типа (далее – БЛА).

  - Индекс изделия для проставления в конструкторской документации, при переписке и в служебных переговорах – «Механизм - ДВС».

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ

  - Состав образца

    - Двигатель должен состоять из следующих основных составных частей:

      - корпус;

      - кривошипно-шатунный механизм;

      - газораспределительный механизм;

      - система охлаждения;

      - система питания;

      - система зажигания;

      - система выхлопа;

      - система пуска;

      - генератор постоянного тока 28 В.

    - Система охлаждения – воздушная, без принудительного обдува.

    - Система выхлопа должна иметь возможность переконфигурации в случае необходимости (по заявке заказчика) в процессе производства.

    - Двигатель должен иметь в своем составе оборудование, обеспечивающее возможность управления им и контроля его основных параметров (перечень параметров согласовывается с Заказчиком в установленном порядке) как в полете, так и при наземных испытаниях.

  - Требования по назначению

    - Требования к тактико-техническим характеристикам двигателя

      - Двигатель должен обеспечивать:

мощностные параметры для выполнения полета БЛА во всем эксплуатационном диапазоне (высота полета – не менее 3000 м; скорость полета не менее 165 км/ч) с требуемыми характеристиками при использовании толкающего воздушного винта;

непрерывную работу на крейсерском режиме полета БЛА продолжительностью не менее 5 часов;

работоспособность в любом пространственном положении;

возможность его замены и/или составных частей в условиях и силами эксплуатирующей организации.

      - Двигатель должен иметь:

выходную мощность – не менее 30л.с. (22 кВт);

удельную массу на уровне передовых образцов мировых производителей (0,35÷0,45 кг/л.с.);

удельный расход топлива на крейсерском режиме не более 0,25 кг/(л.с. ч);

стартер - генератор с выходной мощностью не менее 2000 Вт.

  - Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям

    - Двигатель должен обеспечивать возможность эксплуатации с заданными в ТЗ требованиями в течение установленного срока службы (эксплуатации), в том числе хранения в складских условиях и транспортирования, в условиях воздействия следующих климатических условий:

атмосферные выпадаемые осадки (дождь, снег);

атмосферные конденсированные осадки (иней, роса);

повышенная рабочая температура – плюс 50 ºС;

повышенная предельная температура – плюс 60 ºС;

пониженная рабочая температура – минус 40 ºС;

пониженная предельная температура – минус 45 ºС;

колебания температуры воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС;

относительная влажность – 98% при температуре плюс 25 ºС.

    - Система зажигания должна иметь двойное резервирование искрообразования.

    - Двигатели подвергаются испытаниям на устойчивость к воздействию солнечного излучения, соляного (морского) тумана, плесневых грибов, рабочих растворов, специальных среди поражающих факторов ядерного взрыва.

    - Узлы крепления должны обеспечивать конструктивную целостность на всех режимах полета БЛА на протяжении всего срока эксплуатации двигателя.

    - Параметры точек крепления двигателя к БЛА согласовываются с Заказчиком.

  - Требования по надежности

    - Показатели надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ В 23743.

    - Показатели надежности:

вероятность безотказной работы в течение одного полета/при выполнении боевого задания – не менее 0,95;

средняя наработка на отказ – не менее 250 ч;

предварительный назначенный ресурс – не менее 500 ч;

назначенный срок службы – не менее 5 лет.

    - Программа обеспечения надежности не разрабатывается.

  - Требования по эргономике и технической эстетике

    - Требования по эргономике и технической эстетике не предъявляются.

  - Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения

    - Двигатель должен обеспечивать заданные ТЗ выходные параметры, не должен разрушаться и нормально функционировать, а отклонения величин, определяющих технические показатели, не должны превышать заданных в условиях эксплуатации (рабочих и предельных) БЛА.

    - Время непрерывной работы двигателя с выходными параметрами в заданном ТЗ диапазоне должно быть не менее 7 часов.

    - Конструкция двигателя должна предусматривать защиту от возможности несанкционированного запуска.

    - В конструкции двигателя должна быть предусмотрена возможность применения средств эксплуатационного (объективного) контроля.

    - В поставляемой вместе с двигателем эксплуатационной документации должны быть определены виды (календарное, по ресурсу), периодичности и объему техническое обслуживание и ремонт, нормы расхода материальных средств, временные затраты на каждый вид ТО.

    - Конструкция двигателя должна обеспечить удобство ремонта и технического обслуживания (далее –ТО) с использованием поставляемых в комплекте запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов (далее – ЗИП).

    - Виды и периодичность ТО и ремонта двигателя определяются в эксплуатационной документации с учетом требований Авиационных правил инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации Республики Беларусь от 24.05.2005 г. № 17.

    - Комплектность ЗИП на двигатель рассчитывается и согласовывается с Заказчиком на этапе разработки рабочей конструкторской документации (далее – РКД) и уточняется по результатам предварительных и государственных испытаний в составе образца.

    - ВЭД должны быть указаны требования к составу и квалификации обслуживающего персонала. Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются на этапе ТП и согласовываются с Заказчиком.

    - Комплектность ЗИП должна обеспечивать эксплуатацию двигателя, поддержание его в исправном состоянии, проведение ТО в объеме требований ЭД, а также устранение отказов и неисправностей.

    - Гарантийный срок эксплуатации двигателя должен быть не менее 3 лет (включая срок хранения).

    - Гарантийный срок хранения в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.003-80 должен быть не менее 2лет при хранении в сухих вентилируемых хранилищах при условии отсутствия агрессивных сред.

  - Требования по транспортабельности

    - Двигатель в штатной таре должен обеспечивать возможность транспортирования автомобильным, железнодорожным транспортом (в габарите), а также воздушным и водным транспортом без ограничения дальности, высоты полета и со скоростями, механическими и климатическими воздействиями, допустимыми для этих транспортных средств.

Требования к таре согласовываются с Заказчиком на этапе предварительных испытаний (далее – ПИ).

    - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – средние по ГОСТ В 9.001-72.

  - Требования по безопасности

    - Двигатель должен обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и местного населения от воздействия электрического тока, движущихся частей, теплового воздействия и акустического шума согласно действующим нормам.

    - Двигатель должен иметь в своей конструкции устройства, предотвращающие самозапуск и повреждение при воздействии статического электричества и перегрузок.

    - В эксплуатационной документации должны быть приведены сведения по технике безопасности при эксплуатации и ремонте двигателя.

    - Двигатель должен обеспечивать требования пожарной безопасности при его эксплуатации.

  - Требования по защите информации об образце

Требования не предъявляются.

  - Требования по стандартизации и унификации

Требования не предъявляются.

  - Требования по технологичности

    - Двигатель должен отвечать общим требованиям технологичности при его эксплуатации и ремонте, предъявляемым к поршневым двигателям внутреннего сгорания.

    - В процессе производства двигателя должны использоваться современные технологические процессы и оснастка.

  - Конструктивные требования

    - Конструкция и компоновка двигателя должны обеспечивать удобство и безопасность выполнения регулировочных, проверочных работ и работ по техническому обслуживанию.

    - В конструкции двигателя должна обеспечиваться механическая взаимозаменяемость однотипных деталей и сменных узлов.

    - При разработке конструкции двигателя и его оборудования должны быть предусмотрены меры, исключающие неправильную сборку и неправильное подключение штепсельных разъемов электрических кабелей.

    - Масса и габариты двигателя должны быть по возможности минимальными. Окончательные параметры согласовываются с заказчиком.

    - Присоединительные размеры согласовываются с Заказчиком.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - До начала государственных испытаний опытного образца двигателя в составе БЛА должен быть произведен расчет стоимости производства серийного двигателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Требования к метрологическому обеспечению

    - Встроенные средства контроля должны обеспечивать выдачу контролируемых параметров на внешние средства контроля.

    - Для обеспечения контроля пригодности необходимо предусмотреть:

обоснованный перечень параметров, контролируемых в процессе эксплуатации и их допускаемых отклонений. Перечень согласовывается с Заказчиком;

доступ к измерительным преобразователям и другим встроенным средствам измерений для их проверки без демонтажа в эксплуатационных условиях при отсутствии режима самоконтроля;

доступ к элементам, обеспечивающим настройку и регулировку встроенных средств контроля;

стандартные электрические соединители, контрольные гнезда, обеспечивающие подключение к аппаратуре средств контроля.

    - Для измерения параметров двигателя в процессе эксплуатации должны применяться стандартные средства измерений, допущенные к применению в Министерстве обороны.

- ТРЕБОВАНИЯК СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

  - Выбор и применение покупных комплектующих изделий, материалов и сырья должны согласовываться Заказчиком или представителем заказчика у производителя (разработчика) БЛА.

  - Покупное и заимствованное программное обеспечение должно быть лицензионным и пройти сертификацию.

  - Комплектующие изделия и материалы иностранного производства подвергаются испытаниям в составе основного объекта.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

  - Консервация, упаковка и маркировка комплектующих элементов двигателя должна соответствовать ГОСТ В 25674-83 и ГОСТ В 9.001-72.

  - Требования к покупным изделиям, входящим в состав двигателя по консервации, упаковке и маркировке предъявляются в соответствии с технической документацией на покупные технические средства.

  - Маркировка технических средств, кабелей, жгутов должна однозначно указывать на принадлежность к данному изделию, а также определять присоединение электрического соединителя кабеля (жгута) к соответствующему техническому средству.

  - Маркировка должна быть устойчива в течение всего срока службы двигателя, механически прочной и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при техническом обслуживании.

  - Маркировка тары должна соответствовать ГОСТ 14192.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

Требования не предъявляются.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР

  - Требования обеспечения режима секретности

    - Гриф разработки ОКР – «несекретно».

    - При ведении переговоров по теме ОКР с использованием открытой связи использовать шифр–«Механизм - ДВС».

  - Требования по противодействию ИТР

Требования не предъявляются.

- ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

  - ОКР выполняется поэтапно. Правила, порядок выполнения и приемки этапов ОКР осуществляется в соответствии с требованиями СТБ В 15.202-2006. Содержание и конкретные сроки выполнения этапов ОКР определяются договором.

  - Содержание этапов ОКР:

1 этап – разработка эскизно-технического проекта (далее – ЭТП).

2 этап – разработка РКД для изготовления опытного образца двигателя и проведение ПИ в составе БЛА. Корректировка РКД и доработка опытного образца двигателя по результатам ПИ. Присвоение РКД литеры «О».

3 этап – Проведение ГИ двигателя в составе БЛА, корректировка, утверждение РКД двигателя и доработка ОО двигателя по результатам ГИ. Присвоение литеры «О1».

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ ОКР

  - Порядок выполнения и приемки этапов ОКР осуществляется в соответствии с СТБ В 15.202-2006.

  - Порядок проведения испытаний ОО двигателя осуществляется в соответствии с СТБ В 15.210-2007, СТБ В 15.211-2007.

  - В месячный срок после утверждения ТЗ Исполнитель должен разработать план-график выполнения ОКР.

  - Рабочая конструкторская и программная документация на изделие должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСПД. ЭД должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 18675. Перечень и комплектность разрабатываемой документации подлежит согласованию с Заказчиком на этапе ЭТП.

  - Эксплуатационная документация на бумажных носителях, ПО на оптических носителях для ОО должны поставляться в двух экземплярах.

  - Контроль выполнения работ осуществляет ПЗ у разработчика (изготовителя) БЛА.

  - ПИ Исполнитель осуществляет с обязательным привлечением специалистов Заказчика.

  - Исполнитель имеет право досрочной сдачи Заказчику выполненных работ.

  - Настоящее ТЗ может уточняться, корректироваться и дополняться в порядке, установленном СТБ В 15.201-2006. Принятые решения рассылаются в адрес Заказчика, ПЗ и Исполнителя.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
|  |  | СОГЛАСОВАНО |

Количественные показатели надежности определяются расчетным путем и уточняются по результатам испытаний.