
Предложение по изменению в проект ФП ИВП по введению ПВП эшелонирования.
Основные положения

В записке обосновывается необходимость исполнения Приложения 2 ИКАО в части установления эшелонов ПВП полетов.
Введение
В большинстве стран мира, воздушное пространство классифицируется по правилам и ограничениям полета в соответствии со стандартом ИКАО. Классы от A до E являются контролируемыми, классы F и G – неконтролируемыми. Каждый класс устанавливает возможность и правила выполнения полетов по приборам (ППП) и/или визуально (ПВП).
С точки зрения ППП полета, классификация имеет минимальное значение т.к. все пространство, по сути, делится только на два вида – контролируемое и неконтролируемое. Наибольший эффект классификация воздушного пространства имеет при производстве полетов по правилам визуальных полетов.

Неконтролируемое пространство
, как правило, используется для ПВП полетов в визуальных метеорологических условиях. 

Основной объем воздушного пространства отнесен к контролируемому классу E. В районах аэродромов и аэроузлов устанавливаются воздушные пространства B, C или D
, в зависимости от загруженности аэродрома.
Контролируемое пространство, с точки зрения ПВП полетов, в международной практике
, как правило, делится на:

a) Класс А - Контролируемое ВП (только приборный); 
Зарезервировано только для ППП полетов. ПВП запрещен.
b) Классы B, C, D - Контролируемое ВП (приборный/визуальный); 
ППП и ПВП полеты происходят под полным управлением или с непрерывным радиоконтактом с ОВД.
c) Класс E  - Контролируемое ВП (свободный визуальный);
ППП и ПВП разрешены. ПВП полеты не управляются ОВД.

В контролируемом Классе E  ПВП полетам может предоставляться информационное обслуживание, но никаких специальных требований к ОВД по предоставлению при таких полетах информации по предотвращению столкновений не предъявляется. Это основывается на понимании того, что пилоты способны избегать столкновений, основываясь на принципе “вижу и избегаю”.

Во многих государствах, ПВП полеты не создают сколько-либо существенных проблем и положения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО достаточны для обеспечения приемлемого уровня обслуживания и безопасности.

Существенным фактором в уменьшении риска столкновений является определение стандартных эшелонов для ПВП трафика, отличных от ППП эшелонов. 

Стандартом является схема
 эшелонирования ИКАО по полукруговой схеме:

· ППП полеты в направлении 000°-179°: нечетная тысяча футов (3000, 5000, 7000 и т.д.)

· ПВП полеты в направлении 000°-179°: нечетная тысяча плюс 500 футов (3500, 5500, 7500 и т.д.)

· ППП полеты в направлении 180°-360°: четная тысяча футов (4000, 6000, 8000 и т.д.)

· ПВП полеты в направлении 180°-360°: четная тысяча плюс 500 футов (4500, 6500, 8500 и т.д.)
Направления в схеме указаны магнитные. В целом, данная схема применяется в подавляющем большинстве стран мира (Европа кроме Великобритании
, США, Канада и т.д.). 
Предложение по установлению ПВП эшелонирования
В СССР, а в дальнейшем и в Российской Федерации, несмотря на формальное наличие ПВП полетов, они, как правило, выполняются под диспетчерским управлением, мало отличаясь от ППП по принципам предупреждения столкновений. В связи с этим отсутствовала и необходимость в выделении специальных ПВП эшелонов.
С развитием авиации общего назначения и распространением уведомительного порядка выполнения полетов, необходимо создать условия для самоорганизации ПВП полетов. 

Введение ПВП эшелонов видится как важная мера по обеспечению приемлемого уровня безопасности. В том контролируемом пространстве, где разрешены ППП и ПВП полеты, данная мера приведет к снижению потенциальных конфликтов с ПВП трафиком, уменьшению нагрузки на диспетчера.
В действующей редакции Приложения 2 ИКАО приведены таблицы значений эшелонов как для стран, применяющих RVSM, так и для стран не перешедших на RVSM. Приведенные таблицы созданы на основе футовых уровней, и метровые значения получены переводом футов в метры и округления до ближайших 50 метров. 
При выборе конкретных значений эшелонов, предлагается принять за основу предложение, поданное
 в ИКАО от имени Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Предложение заключается во внесении поправок
 в “Приложение 2, Добавление 3. ТАБЛИЦЫ КРЕЙСЕРСКИХ ЭШЕЛОНОВ” по введению дополнительных таблиц метрических эшелонов для стран, применяющих метры как единицу измерения высот в авиации. Значения эшелонов приведены в Приложениях 1 и 2.
Приложение 1. Таблица эшелонов Метры – RVSM
	Магнитный курс

	От 000 до 179 градусов
	От 180 до 359 градусов

	ППП
	ПВП
	ППП
	ПВП

	Высота
	Высота
	Высота
	Высота

	эшелон
	метры
	футы
	эшелон
	метры
	футы
	эшелон
	метр
	футы
	эшелон
	метры
	футы

	
	
	
	-
	-
	-
	0
	
	
	
	
	

	0030
	300
	1000
	-
	-
	-
	0060
	600
	2000
	-
	-
	-

	0090 
	900
	3000
	0105
	1050
	3500
	0120
	1200
	3900
	0135
	1350
	4400

	0150
	1500
	4900
	0165
	1650
	5400
	0180
	1800
	5900
	0195
	1950
	6400

	0210
	2100
	6900
	0225
	2250
	7400
	0240
	2400
	7900
	0255
	2550
	8400

	0270
	2700
	8900
	0285
	2850
	9400
	0300
	3000
	9800
	0315
	3150
	10300

	0330
	3300
	10800
	0345
	3450
	11300
	0360
	3600
	11800
	0375
	3750
	12300

	0390
	3900
	12800
	0405
	4050
	13300
	0420
	4200
	13800
	0435
	4350
	14300

	0450
	4500
	14800
	0465
	4650
	15300
	0480
	4800
	15700
	0495
	4950
	16200

	0510
	5100
	16700
	0525
	5250
	17200
	0540
	5400
	17700
	0555
	5550
	18200

	0570
	5700
	18700
	0585
	5850
	19200
	0600
	6000
	19700
	0615
	6150
	20200

	0630
	6300
	20700
	0645
	6450
	21200
	0660
	6600
	21700
	0675
	6750
	22100

	0690
	6900
	22600
	0705
	7050
	23100
	0720
	7200
	23600
	0735
	7350
	24100

	0750
	7500
	24600
	0765
	7650
	25100
	0780
	7800
	25600
	0795
	7950
	26100

	0810
	8100
	26600
	0825
	8250
	27100
	0840
	8400
	27600
	0855
	8550
	28100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0890
	8900
	29100
	
	
	
	0920
	9200
	30100
	
	
	

	0950
	9500
	31100
	
	
	
	0980
	9800
	32100
	
	
	

	1010
	10100
	33100
	
	
	
	1040
	10400
	34100
	
	
	

	1070
	10700
	35100
	
	
	
	1100
	11000
	36100
	
	
	

	1130
	11300
	37100
	
	
	
	1160
	11600
	38100
	
	
	

	1190
	11900
	39100
	
	
	
	1220
	12200
	40100
	
	
	

	1250
	12500
	41100
	
	
	
	1310
	13100
	43000
	
	
	

	1370
	13700
	44900
	
	
	
	1430
	14300
	46900
	
	
	

	1490
	14900
	48900
	
	
	
	1550
	15500
	50900
	
	
	

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	
	
	
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	
	
	


Приложение 2. Таблица эшелонов Метры – non-RVSM
	Магнитный курс

	От 000 до 179 градусов
	От 180 до 359 градусов

	ППП
	ПВП
	ППП
	ПВП

	Высота
	Высота
	Высота
	Высота

	эшелон
	метр
	футы
	эшелон
	метр
	футы
	эшелон
	метр
	футы
	эшелон
	метр
	футы

	
	
	
	-
	-
	-
	0
	
	
	
	
	

	0030
	300
	1000
	-
	-
	-
	0060
	600
	2000
	-
	-
	-

	0090 
	900
	3000
	0105
	1050
	3500
	0120
	1200
	3900
	0135
	1350
	4400

	0150
	1500
	4900
	0165
	1650
	5400
	0180
	1800
	5900
	0195
	1950
	6400

	0210
	2100
	6900
	0225
	2250
	7400
	0240
	2400
	7900
	0255
	2550
	8400

	0270
	2700
	8900
	0285
	2850
	9400
	0300
	3000
	9800
	0315
	3150
	10300

	0330
	3300
	10800
	0345
	3450
	11300
	0360
	3600
	11800
	0375
	3750
	12300

	0390
	3900
	12800
	0405
	4050
	13300
	0420
	4200
	13800
	0435
	4350
	14300

	0450
	4500
	14800
	0465
	4650
	15300
	0480
	4800
	15700
	0495
	4950
	16200

	0510
	5100
	16700
	0525
	5250
	17200
	0540
	5400
	17700
	0555
	5550
	18200

	0570
	5700
	18700
	0585
	5850
	19200
	0600
	6000
	19700
	0615
	6150
	20200

	0630
	6300
	20700
	0645
	6450
	21200
	0660
	6600
	21700
	0675
	6750
	22100

	0690
	6900
	22600
	0705
	7050
	23100
	0720
	7200
	23600
	0735
	7350
	24100

	0750
	7500
	24600
	0765
	7650
	25100
	0780
	7800
	25600
	0795
	7950
	26100

	0810
	8100
	26600
	0825
	8250
	27100
	0840
	8400
	27600
	0855
	8550
	28100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0890
	8900
	29100
	0920
	9200
	30100
	0950
	9500
	31100
	0980
	9800
	32100

	1010
	10100
	33100
	1040
	10400
	34100
	1070
	10700
	35100
	1100
	11000
	36100

	1130
	11300
	37100
	1160
	11600
	38100
	1190
	11900
	39100
	1220
	12200
	40100

	1250
	12500
	41100
	1280
	12800
	42100
	1310
	13100
	43000
	1370
	13700
	44000

	1370
	13700
	44900
	1400
	14000
	46100
	1430
	14300
	46900
	1460
	14600
	47900

	1490
	14900
	48900
	1520
	15200
	49900
	1550
	15500
	50900
	1580
	15800
	51900

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.


� Как правило, Класс G. Класс F, в определении ИКАО, практически не применяется. 


� Как правило, B, C или D. В некоторых странах, к примеру, Франции, для самых загруженных аэродромов используется Класс А.


� ИКАО, Doc 9426: Руководство по планированию обслуживания воздушного движения, стр. II-4-2-1


� ИКАО, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, Добавление 3. ТАБЛИЦЫ КРЕЙСЕРСКИХ ЭШЕЛОНОВ.


� В Великобритании применяется квадрантная схема. 


� Материалы 36й Ассамблеи ИКАО. RVSM IMPLEMENTATION PLAN AND FLIGHT LEVEL HARMONIZATION IN CHINA. �HYPERLINK "http://www.icao.int/icao/en/assembl/a36/wp/wp176_en.pdf"�http://www.icao.int/icao/en/assembl/a36/wp/wp176_en.pdf� 


� Материалы 31-го заседания рабочей группы по внедрению RVSM:


Бангкок, Таиланд, 31 июля-3 августа 2007г  �HYPERLINK "http://www.icao.or.th/meetings/2007/rvsm_tf31/wp07.pdf"�http://www.icao.or.th/meetings/2007/rvsm_tf31/wp07.pdf� 






