Схема магнитной цепи со стартовым вибратором показана на рис. 2-4.

Начальный вибратор подает прерывистый ток батареи в левое магнито. Этот тип вибратора следует использовать с одним из комбинаций зажигания и стартерных переключателей Continental Motors, который управляет током вибратора, который течет к замыкающему контактному узлу и главному контактному узлу в левом магнито, и заземляет правое магнито в положении START. На рис. 2-4 все переключатели показаны в нормальном положении OFF.

При комбинированном зажигании и стартере в положении «СТАРТ» правый

Магнито заземлен. Катушка в реле K1 соленоида пускателя находится под напряжением; Замкнутый контакт реле обеспечивает путь для рабочего напряжения к стартеру. Ток батареи протекает через точки вибрации V1, катушку L1 (и L2 в моделях с напряжением 24 вольта), через выводы BO (Booster Output) к коммутатору, где он расщепляется и проходит как к главному, так и к запаздывающему контактным узлам левого магнето к земля. Магнитное поле, созданное в катушке L1, заставляет вибростолы V1 открыться. Ток прекращает протекать через катушку L1, заставляя магнитное поле сжиматься, а точки вибратора V1 снова закрываются. Это позволяет катушке L1 (и L2, где это применимо) активировать, а точки вибратора V1 снова открыть. Этот прерывистый ток батареи будет переноситься на землю через основной и тормозной контакты, если они остаются закрытыми.

Когда двигатель достигает своего нормального опережения зажигания, главный контактный узел магнита открывается. Тем не менее, ток вибратора все еще переносится на землю через контактный узел запаздывания, который не открывается до тех пор, пока не будет достигнуто стартовое тормозное положение двигателя. Когда размыкающий контактный узел открывается (главный контактный узел остается открытым), ток вибратора протекает через клемму в основном контактном узле, а затем через первичный трансформатор Т1 (магнитная катушка), создавая магнитное поле вокруг катушки. Каждый раз, когда вибратор указывает на V1, ток через первичный трансформатор T1 прекращается. Это вызывает индуцирование высокого напряжения во вторичной обмотке, которая запускает свечу зажигания.

Поэтому на свече зажигания образуется ливень из-за руководства по эксплуатации магнитометров высокого напряжения S-20 / S-200 Series 2-5. 31 августа 2011 года Описание и принцип действия: открытие и закрытие точек вибрации V1, а основной и тормозной контакты Сборки открыты.

Когда двигатель запускается и начинает набирать скорость, выключатель отпускается, что обесточивает реле К1 в соленоиде стартера. Это открывает цепь вибратора и замедляет контактную цепь, делая их неработоспособными. Единственный контактный (правый) магнето больше не заземлен, поэтому оба магнита одновременно работают в полном режиме.

31512-3747000 ...... Вибратор 
31512-3747010 ...... Вибратор аварийный (запчасти УАЗ-469) 
31512-3747010-01 ...... Вибратор аварийный 
31512-3747010-10 ...... Вибратор аварийный (запчасти УАЗ-469) 
3151-3747010-10 ...... Вибратор аварийный 5102.3747