Вспомогательные приборы  самолета АН-2М.

К вспомогательным приборам относятся:

два амперметра постоянного тока типа А-1 с шунтом ША-46;

вольтметр постоянного тока типа В-1 с переключателем;

вольтметр переменного тока типа ВФ-0,4-150;

указатели УЗП-47 и УПЗ-48;

манометры;

измеритель количества жидкости ДИКЖ-4.

Рис.  7.10.  Принципиальная  схема  измерителя  количества  жидкости  ДИКЖ-4:

1 — бак для химикатов; 2 — корпус фильтра-демпфера; 3 — дренажная трубка; 4 —

магнесин датчика; 5 - трансформатор ДИКЖ-Т; 6 — указатель ДИКЖ-У пилота; 7 —

указатель ДИКЖ-У на щитке заправки; 8— мембрана датчика, 9 - датчик ДПКЖ-Д; 10 -

дроссель; 11 — демпфер резиновый; 12 — сетчатый фильтр; 13 — крышка фильтра

Измеритель количества жидкости ДИКЖ-4 (рис. 7.10) служит для

измерения уровня жидких химикатов при загрузке их в бак и при

расходовании в полете.

В комплект ДИКЖ-4 входят: два указателя ДИКЖ-У, один из

которых установлен на левой панели приборной доски, а второй — на

заправочном щитке; датчик ДИКЖ-Д; трансформатор ДИКЖ-Т.

Д а т ч и к м а н о м е тр и ч е с ко го типа. При изменении уровня

жидкости в баке мембрана датчика прогибается. Прогиб мембраны

через систему магнесинов передается на стрелки указателей, шкала

которых оттарирована в литрах.

Питание прибора осуществляется бортовой сетью переменного

тока напряжением 115 в, которое понижается трансформатором

ДИКЖ-Т до 26 в.

Для предотвращения влияния колебания жидкости в баке на

мембрану датчика перед ним установлен демпфер, представляющий

собой резиновый сильфон, защищенный сетчатым фильтром.