Основные детали двигателя:  статор, ротор, четыре одинаковых лопасти. В роторе и в статоре установлены по две держащие шестерни.

Предлагаемый мною двигатель  состоит:

- Статор  -  корпус в виде цилиндра, с прикрученными  с  торцов  на шпильки  с гайками  или болты двумя крышками. Поверх данных крышек также крепятся кожухи, которые служат  для безопасности работы и прикрывают вращающиеся удерживающие шестерни статора  и кулачковые шайбы ротора.  У корпуса с внутренней стороны имеются две цилиндрические  выемки для  помещения в них двух ДЕРЖАЩИХ  шестерен статора. Первая -  для удержания лопасти, разделяющей  камеру сжатия и камеру рабочего хода, и назову ее РАБОЧЕЙ.  И вторая -   для удержания  лопасти, разделяющей  камеру выхлопа и камеру всасывания, и назову ее ВЫХЛОПНОЙ.  Также в корпусе имеются выпускное окно для выхлопа отработанных газов, имеющее  значительную угловую величину, больше угловой величины лопасти, и впускное  окно для забора воздуха у двигателя с самовоспламенением,  или забора горючей смеси у двигателя с принудительным поджогом. Также имеется отверстие для установки запальной свечи или форсунки, находящееся перед  торцом  лопасти, удерживаемой  рабочей  шестерней.  У крышек имеются борта с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру цилиндра. Борта необходимы для удержания уплотнительных прокладок в пазах лопастей при прохождении ими выемок в цилиндре для удерживающих шестерен и самих шестерен. По центру крышек имеются отверстия для удержания на подшипниках вала  ротора. Также в крышке имеются отверстия для удержания на подшипниках валов  ДЕРЖАЩИХ шестерен статора. С внутренней стороны крышки имеются кольцевые каналы  для удержания в них от прокручивания трехзубой  неполной внешней шестерни, находящейся на одном валу  с держащими шестернями ротора. Неполные шестерни, расположенные снаружи камер назову УДЕРЖИВАЮЩИМИ шестернями.  У данного канала имеется расширение с тремя впадинами напротив рабочей и выхлопной шестерен, что бы шестерни ротора могли совершить только в этих местах по одному обороту.    Крепления для остова двигателя могут быть как на цилиндре,  так и на крышках.

- Ротор – цилиндрический маховик на валу, вращающейся на подшипниках в крышках статора.  В роторе имеются две цилиндрические  выемки параллельно оси ротора, расположенные у цилиндрической  поверхности ротора,  диаметрально противоположно друг от друга. Выемки служат   для  размещения в них двух  ДЕРЖАЩИХ шестерен ротора.  Диаметр ротора меньше внутреннего диаметра статора на две высоты лопасти. Однако с торцов к  ротору болтами закреплены два диска.  Наружный диаметр дисков почти равен внутреннему диаметру статора, недостающий зазор восполняют уплотнительные кольца. Диски имеют  отверстия для установки подшипников и вывода вала ДЕРЖАЩЕЙ шестерни в одну или в обе стороны. Снаружи на эти валы жестко крепятся УДЕРЖИВАЮЩИЕ неполные шестерни ротора (при работе двигателя они скользят по каналам крышек статора).  С внутренних сторон дисков выточены кольцевые канавки для зацепления в них выступов лопасти.  В сечении уплотнительное  кольцо имеет форму буквы «п», прижимается к зеркалу статора, что предотвратит проход газа за диски  ротора.  Пропуск газа на толщину лопасти и прокручивание уплотнительного кольца  на диске предотвратят пропилы с внутренней стороны кольца и выступы на внутренней стороне кромки диска.  Для удержания уплотнительных прокладок в пазах лопастей при прохождении ими выемок в роторе  для удерживающих шестерен и самих шестерен, между диском и ротором устанавливается диск, равный диаметру ротора, или диски необходимо делать с утолщением в центральной части, достаточной для того, чтобы уплотнительные прокладки лопастей не цеплялись за выемки ротора и удерживающие шестерни.

По внешней окружности диски ротора также имеют утолщения внутрь рабочей зоны в виде колец высотой около половины высоты лопасти, толщиной достаточной для удержания лопасти  в роторе.  Внутренняя кромка утолщения диска  является не идеально круглой, а приплюснутой в проекции шестерен ротора. Эти утолщения позволят центробежные силы лопасти передать ротору, а не на внутренние стенки цилиндра статора.  Лопасть не будет тереться о статор, прижиматься к зеркалу статора будут только уплотнительные пластины лопасти.  На вал ротора за основной крышкой статора жестко крепится кулачковая шайба с двумя выступами, расположенными диаметрально противоположно  для срабатывания магнето или ТНВД, необходимые шестерни для отбора мощности для насосов и другого. Но ближе всех к крышке жестко крепится шайба, контролирующая прокручивание удерживающих шестерен статора.  Шайба имеет цилиндрическую форму с диаметрально расположенными тремя межзубьями и двумя выступающими зубами шестерни для зацепа и поворота на 360 градусов удерживающей неполной трехзубой внешней шестерни статора .

- Лопасть.  Четыре лопасти  устанавливаются при сборке между дисками ротора. Лопасть представляет из себя сектор кольца, имеющий  на  наружной и внутренней поверхности зубья и впадины для зацепа, продвижения  и держания лопасти  держащими  шестернями.  Внутри лопасти полые, по центру имеют сплошную перегородку, разделяющие на одинаковые переднюю и заднюю полости. Объем камеры сгорания равен объему полостей лопасти:  при передаче  зацепа, например в районе рабочей шестерни, когда две лопасти вплотную прижаты друг к другу, камерой сгорания является объем, заключенный в передней полости задней лопасти  и в задней полости передней лопасти. С торца лопасть  имеет форму прямоугольника, с боковых сторон которого имеются прямоугольные выступы. Эти выступы необходимы  для того, чтобы лопасть  при движении под  действием центробежных сил цеплялась  расширением за выступающие внутрь кольца дисков ротора, а не давила на зеркало статора. С торцов лопастей по периметру расположены уплотнительные прокладки, которые пружинами-пластинами, установленными под прокладки, прижимаются к стенкам ротора и статора. Другие уплотнительные прокладки при передаче зацепа, прижимаясь к соседней лопасти, предотвращают прорыв газа из камеры сгорания в выемки для удерживающих шестерен статора и ротора.

- ДЕРЖАЩАЯ шестерня статора. В статоре крепится две одинаковые шестерни: рабочая и выхлопная держащие шестерни. Предлагаю их в виде правильной шестерни, с пятью зубьями. В рассматриваемой модели, где держащие шестерни за раз поворачиваются на 360 градусов, для передачи зацепа от одной лопасти другой необходимо нечетное число зубьев,  и число зубьев шестерни должно равняться числу зубьев  лопасти.  Длина шестерни для свободного вращения чуть меньше глубины цилиндра статора, вращается в подшипниках, установленных в крышках статора. От свободного вращения шестерню удерживает установленная на вал шестерни снаружи крышки неполная трехзубая УДЕРЖИВАЮЩАЯ шестерня, которая поверхностью без четвертого зуба скользит по шайбе, вращаемой на главном валу.

- ДЕРЖАЩАЯ шестерня ротора.  У поверхности  ротора в цилиндрических выемках в диаметрально противоположных сторонах  установлено две держащие шестерни. Они также свободно крутятся в выемках ротора, по длине чуть меньше толщины центрального маховика, вращаются в подшипниках, установленных в  торцевых дисках ротора. От прокручивания удерживаются установленной жестко на общем валу неполной удерживающей шестерней с тремя зубьями, которая четвертой поверхностью скользит по наружной поверхности кольцевого канала на внутренней поверхности крышки статора.

В приложенных рисунках угловая величина лопасти  равняется 30 градусов. За 360 градусов оборота вала происходит по два рабочих хода, сжатия, всасывания и других процессов. Но каждая лопасть в отдельности проходит угловой путь в 180 градусов. В данной конструкции угловая величина лопасти выбрана мною произвольно, но от угловой величины лопасти на прямую зависит диаметр держащих шестерен. А от диаметра держащей шестерни на прямую зависит диаметр удерживающей шестерни.

Предлагаю рассмотреть работу двигателя, отслеживая движение одной лопасти . Направление вращения ротора во всех моих рисунках  – по часовой стрелке.

Первоначально лопасть находится в сцеплении со статором с помощью рабочей шестерни статора. Лопасть не двигается.  При этом перед  данной лопастью происходит процесс сжатия, а за ней по часовой  стрелке – расширение газов, то есть рабочий ход предыдущей лопасти. За несколько градусов до подвода ротором к рассматриваемой лопасти следующей лопасти, в камере сжатия производится воспламенение  газа с помощью запальной свечи , или впрыск дизельного топлива в сжатый воздух с последующим самовоспламенением. Тем самым начинается процесс горения, который  происходит практически при постоянном объеме, за исключением нескольких градусов с момента воспламенения до смыкания лопастей. Во время смыкания лопастей, шайбы ротора встают в такое положение, в котором под  удерживающей рабочей шестерней  статора появляется выемка. Данная выемка позволит начать вращение держащей шестерни. А так как следующая в зацеплении с ротором лопасть толкает рассматриваемую лопасть, то она, начав движение, начинает вращать держащую шестерню. При этом  диаметр удерживающей шестерни больше диаметра держащей  шестерни, и рассчитан так: при повороте ротора и соответственно шайб ротора на 60 градусов, рабочая шестерня статора повернулась против часовой стрелки на 360  градусов, а из-за меньшего диаметра удерживающей шестерни, лопасть пройдет  только 30 градусов. Аналогично происходит и с держащей шестерней ротора – при повороте ротора на 60 градусов, она позволит пройти лопасти  только 30 градусов. По окончанию смены зацепов, подходившая лопасть займет место рассматриваемой лопасти  и войдет в зацепление с остановившейся рабочей шестерней статора. А  рассматриваемая лопасть пройдет первые свои 30 градусов движения и вступит в зацепление остановившейся от вращения на своей оси шестерней ротора, а в следствии чего и с самим  ротором . В результате процесс  горения происходит за 60 градусов поворота ротора без изменения объема камеры сгорания.  После этого процесс горения переходит в процесс расширения: рассматриваемая лопасть за счет расширяющихся газов и находясь в сцеплении с ротором производит рабочий ход на протяжении 180 градусов вращения ротора до смыкания с впереди стоящей лопастью, находящейся  в зацеплении со статором выхлопной шестерней. При этом  рассматриваемой лопастью  также производится выталкивание газов, отработанных в предыдущем цикле. После смыкания рассматриваемой лопасти  и впереди стоявшей лопасти, находившегося в зацеплении со статором с помощью выхлопной шестерни,  уже эти две лопасти  в течении 60 градусов вращения ротора меняют зацепы с ротора на статор и на оборот, как описано выше у рабочей шестерни. Далее рассматриваемая лопасть  стоит не подвижно, находясь в зацеплении со статором с помощью выхлопной шестерни. При этом перед ней происходит процесс всасывания свежего заряда воздуха (у «дизеля»), или газовой смеси (у «бензинового» двигателя) через впускное окно. А за ней через выпускное окно производится выброс отработанных выхлопных газов. При подходе к рассматриваемой лопасти  следующей, в течении 60 градусов оборота ротора производится очередная смена зацепов. После чего рассматриваемая лопасть, пройдя 30 градусов, перекроет собой впускное окно и войдет в зацепление с ротором. Далее рассматриваемой лопастью  производится сжатие воздуха (или газовой смеси), и ей  же сзади производится всасывание нового заряда воздуха. Угловая величина камеры сжатия составляет 180 градусов за минусом трех угловых величин лопастей, т.е.  в данном случае угловая величина камеры сжатия будет равняться 90 градусам. Если камера сжатия 90 градусов, степень сжатия для карбюраторных двигателей около 10, то камера сгорания должна составлять 9 градусов рабочей полости, заключенной между статором и ротором. А данный объем не трудно вместить в полости лопастей.

Таким образом,  рассматриваемая лопасть  совершила  полный оборот вокруг центральной оси, в то время  как ротор за те же циклы совершит два полных оборота. Это произошло из-за того, что лопасть дважды в среднем  по 180 градусов стоит без движения в зацепе со статором с помощью рабочей и выхлопной шестерен.