| Зазоры для Lycoming O/IO-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  |  | Размер мин., Дюймы |  | Размер макс., Дюймы | Размер мин., мм |  | Размер макс., мм |  |
| Поршни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поршень-цилиндр (зазор нижней юбки) |  |  | 0,0065 |  | 0,0095 | 0,16 |  | 0,23 |  |
| Разница в весе поршней (в оппозитной паре) |  |  |  |  |  |  |  | 2 г |  |
| Поршневые кольца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо-канавка (верхнее компрессионное) |  |  | 0,0025 |  | 0,0055 | 0,06 |  | 0,13 |  |
| Кольцо канавка (второе компрессионное) |  |  | 0 |  | 0,0040 | 0 |  | 0,10 |  |
| Кольцо-канавка (маслосъемное) |  |  | 0,0020 |  | 0,0040 | 0,05 |  | 0,10 |  |
| Разъем кольца (верхнее компрессионное) |  |  | 0,0450 |  | 0,0550 | 1,14 |  | 1,39 |  |
| Разъем кольца (второе компрессионное) |  |  | 0,0450 |  | 0,0550 | 1,14 |  | 1,39 |  |
| Разъем кольца (маслосъемное) |  |  | 0,0150 |  | 0,0300 | 0,38 |  | 0,76 |  |
| Поршневые пальцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палец с пробкой-цилиндр |  |  | 0,0250 |  | 0,0570 | 0,63 |  | 1,44 |  |
| Палец-поршень (по диаметру) |  |  | 0,0003 |  | 0,0014 | 0,007 |  | 0,035 |  |
| Палец-втулка шатуна |  |  | 0,0008 |  | 0,0021 | 0,020 |  | 0,053 |  |
| Шатуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вкладыш шатунной шейки |  |  | 0,008 |  | 0,0038 | 0,020 |  | 0,096 |  |
| Шатун-коленвал |  |  | 0,0040 |  | 0,0100 | 0,101 |  | 0,254 |  |
| Разница в массе шатунов (в оппозитной паре) |  |  |  |  |  |  |  | 2 г |  |
| Вкладыши коленвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коленвал-передний вкладыш |  |  | 0,0090 |  | 0,0160 | 0,228 |  | 0,4064 |  |
| Коленвал-передний вкладыш (по диаметру) |  |  | 0,0015 |  | 0,0045 | 0,038 |  | 0,114 |  |
| Сальник коленвала |  |  | 0,0020 |  | 0,0070 | 0,05 |  | 0,17 |  |
| Диаметр шатунной шейки вала |  |  | 2,1240 |  | 2,1250 | 53,95 |  | 53,97 |  |
| Биение коленвала (T.I.R.) |  |  |  |  | 0,0050 |  |  | 0,127 |  |
| Диаметр коренной шейки коленвала |  |  | 2,3750 |  | 2,3760 | 60,32 |  | 60,35 |  |
| Биение наружного диаметра фланца коленвала (T.I.R.) |  |  |  |  | 0,0050 |  |  | 0,127 |  |
| Контрольный диаметр фланца коленвала (T.I.R.) |  |  |  |  | 0,0020 |  |  | 0,05 |  |
| Шейки распредвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биение центральной шейки (T.I.R.) |  |  |  |  | 0,0010 |  |  | 0,025 |  |
| Задняя шейка (зазор) |  |  | 0,0020 |  | 0,0090 | 0,05 |  | 0,228 |  |
| Шейки-блок |  |  | 0,0020 |  | 0,0040 | 0,05 |  | 0,101 |  |
| Компенсатор-блок |  |  | 0,0010 |  | 0,0033 | 0,025 |  | 0,083 |  |
| Оси коромысел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ось коромысла-вкладыш |  |  | 0,0007 |  | 0,0017 | 0,017 |  | 0,043 |  |
| Ось коромысла-головка цилиндра |  |  | 0,0001 |  | 0,0013 | 0,0025 |  | 0,0330 |  |
| Клапаны-направляющие клапанов (Т-посадка в натяг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпускной клапан-направляющая |  |  | 0,0040 |  | 0,0060 | 0,1016 |  | 0,1524 |  |
| Впускной клапан-направляющая |  |  | 0,0010 |  | 0,0028 | 0,0254 |  | 0,0711 |  |
| Сальник-переходник регулятора об. винта (гувернера) |  |  | 0,0010Т |  | 0,0030Т | 0,0254 |  | 0,0762 |  |
| Коромысло клапана (боковой зазор) |  |  | 0,0050 |  | 0,0130 | 0,1270 |  | 0,3302 |  |
| Зазор сухого толкателя |  |  | 0,0280 |  | 0,0800 | 0,7112 |  | 2,0320 |  |
| Внутренний диаметр коробки масл. насоса – Внешний диаметр шестерни масл. насоса |  |  | 0,0020 |  | 0,0060 | 0,0508 |  | 0,1524 |  |
| Ось шестерни масл. насоса – коробка масл. насоса |  |  | 0,0015 |  | 0,0030 | 0,0381 |  | 0,07662 |  |
| Шестерня коленвала |  |  | 0,0005Т |  | 0,0010L | 0,0127 |  | 0,0254 |  |
| Сальник в коробке привода тахометра |  |  | 0,0010Т |  | 0,0030Т | 0,0254 |  | 0,0762 |  |
| Толкатель топливного насоса в коробке приводов |  |  | 0,0015 |  | 0,0030 | 0,0381 |  | 0,0762 |  |
| Приводной вал тахометра в коробке приводов |  |  | 0,0015 |  | 0,0035 | 0,0381 |  | 0,0889 |  |
| Моменты затяжки деталей для Lycoming O/IO-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Усилие, In-Lb |  |  | Усилие, Нм |  |  |  |
| Свеча зажигания |  |  | 420 |  |  | 47,45 |  |  |  |
| Пробки и фитинги (1/2 - 14 NPT) M13-14 |  |  | 160 |  |  | 18,08 |  |  |  |
| Пробки и фитинги (1/16 - 27 NPT) М1,5 |  |  | 40 |  |  | 4,519 |  |  |  |
| Пробки и фитинги (1/8 - 27 NPT) М3 |  |  | 40 |  |  | 4,519 |  |  |  |
| Пробки и фитинги (1/4 - 18 NPT) М6 |  |  | 85 |  |  | 9,604 |  |  |  |
| Пробки и фитинги (3/8 - 18 NPT) М9-10 |  |  | 110 |  |  | 12,43 |  |  |  |
| Гайка ¼” (гайка и винт) М6 |  |  | 96-108 |  |  | 10,85-12,2 |  |  |  |
| Накидная гайка ¼” (гайка и винт) М6 |  |  | 55-60 |  |  | 6,214-6,779 |  |  |  |
| Гайка 5/16” (гайка и винт) М8 |  |  | 200 |  |  | 22,6 |  |  |  |
| Накидная гайка 5/16” (ось промежуточной шестерни) |  |  | 150 |  |  | 16,95 |  |  |  |
| Гайка ½”-20 (крепление цилиндра к блоку) М13-14 |  |  | 600 |  |  | 67,79 |  |  |  |
| Гайка 3/8-24 (крепление цилиндра к блоку) М9-10 |  |  | 300 |  |  | 33,9 |  |  |  |
| Гайка 3/8-24 (скрепление половин блока) М9-10 |  |  | 300 |  |  | 33,9 |  |  |  |
| Гайка 3/8-24 (гайка болта шатуна) М9-10 |  |  | 480 |  |  | 54,23 |  |  |  |
| Накидная гайка 3/8-24 (скв. шпильки над распредвалом) |  |  | 300 |  |  | 33,9 |  |  |  |
| Болт 5/16 (болт шестерни коленвала) М8 |  |  | 204 |  |  | 23,05 |  |  |  |
| Гайка 1/4”-20 (гайка кожуха толкателя) М6 |  |  | 50-70 |  |  | 5,649-7,909 |  |  |  |
| Винты 1/4”-20 (винты крышки клапанов) М6 |  |  | 50 |  |  | 5,649 |  |  |  |
| Форсунки впрыска масла (1/16 - 27 NPT) М1,5 |  |  | 100 |  |  | 11,3 |  |  |  |
| Маслозаливной патрубок (1-1/8 – 27 NPT) М27 |  |  | 300 |  |  | 33,9 |  |  |  |
| Гайка дренажного патрубка |  |  | 35 |  |  | 3,954 |  |  |  |
| Хомут дренажного патрубка |  |  | 10 |  |  | 1,13 |  |  |  |
| Хомут впускного патрубка |  |  | 45 |  |  | 5,084 |  |  |  |
| Гайки патрубков топливного насоса и гувернера |  |  | 35 |  |  | 3,954 |  |  |  |
| Гайки крепления инжектора |  |  | 30 |  |  | 3,39 |  |  |  |
| Контргайки угловых штуцеров топл. насоса и гувернера |  |  | 30 |  |  | 3,39 |  |  |  |
| Масляный фильтр |  |  | 192-216 |  |  | 21,69-24,4 |  |  |  |
| Болты 3/8-16 (болты топливного насоса) М9-10 |  |  | 225-250 |  |  | 25,42-28,25 |  |  |  |
| Обратный клапан |  |  | 300 |  |  | 33,9 |  |  |  |
| Основные и пусковые топливные форсунки |  |  | 60 |  |  | 6,779 |  |  |  |
| Гайки и болты 10-24, 10-23 |  |  | 49 |  |  | 5,536 |  |  |  |
| Гайки патрубков основных и пусковых форсунок |  |  | 25 |  |  | 2,825 |  |  |  |
| Удерживающие шпильки цилиндров 3/8-16 М9-10 |  |  | 100 |  |  | 11,3 |  |  |  |
| Удерживающие шпильки цилиндров ½-13 М13-14 |  |  | 250 |  |  | 28,25 |  |  |  |
| Минимальное усилие затяжки остальных шпилек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¼-20 М6 |  |  | 15 |  |  | 1,695 |  |  |  |
| 5/16-18 М8 |  |  | 25 |  |  | 2,825 |  |  |  |
| 3/8-16 М9-10 |  |  | 50 |  |  | 5,649 |  |  |  |
| Люфты и зазоры шестерен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Мин., дюймы |  | Макс., дюймы | Мин., мм |  |  | Макс., Мм |
| Шестерня коленвала-промежуточные шестерни |  |  | 0,004 |  | 0,015 | 0,1016 |  | 0,3810 |  |
| Шестерни магнето-промежуточные шестерни |  |  | 0,004 |  | 0,015 | 0,1016 |  | 0,3810 |  |
| Шестерня распредвала-промежуточные шестерни |  |  | 0,004 |  | 0,015 | 0,1016 |  | 0,3810 |  |
| Шестерни масляного насоса |  |  | 0,010 |  | 0,030 | 0,2540 |  | 0,7620 |  |
| Шестерня гувернера-промежуточные шестерни |  |  | 0,004 |  | 0,015 | 0,1016 |  | 0,3810 |  |
| Промежуточные шестерни (торцевой зазор) |  |  | 0,005 |  | 0,040 | 0,1270 |  | 1,0160 |  |
| Шестерня гувернера (торцевой зазор) |  |  | 0,002 |  | 0,024 | 0,0508 |  | 0,6096 |  |
| Шестерня вакуумного насоса (торцевой зазор) |  |  | 0,010 |  | 0,057 | 0,2540 |  | 1,4480 |  |
| Шестерня вакуумного насоса-шестерня распредвала |  |  | 0,004 |  | 0,015 | 0,1016 |  | 0,3810 |  |
| Размерные ограничения пружин клапанов (ед. изм. США) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Диаметр проволоки, Дюйм | Высота в сжатом состоянии, Дюйм |  | Сила сжатия, Фунт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная |  |  | Максимальная |  |  |  |
| Внутренняя пружина | 0,135 | 1,17 |  | 59 |  |  | 67 |  |  |  |
| Внешняя пружина | 0,177 | 1,30 |  | 111 |  |  | 122 |  |  |  |

| Размерные ограничения пружин клапанов (ед. изм. Россия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Диаметр проволоки, мм | Высота в сжатом состоянии, мм | Сила сжатия, кг |  |
|  |  |  | Минимальная | Максимальная |
| Внутренняя пружина | 3,429 | 29,72 | 26,76 | 30,39 |
| Внешняя пружина | 4,496 | 33,02 | 50,35 | 55,34 |

| Углы затяжки сжимаемых прокладок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Угол, град. |  |
| Прокладка сетки забора масла | 135 |  |
| Прокладка предохранительного клапана | 90 |  |
| Прокладка перепускного масляного клапана | 135 |  |
| Примечания |  |  |