## 14.13. Зубчато-ременная передача

Зубчатые ремни выполняют бесконечными плоскими с выступами на внутренней поверхности, которые входят в зацепление с зубьями на шкивах (рис. 14.10). Достоинства передач: относительно малые габариты, постоянство передаточного числа, высокий КПД, малые силы, действующие на валы. Их применяют при высоких скоростях (до 50м/с), передаточных числах до 12, мощностях до 100 кВт. Недостаток передач — привод не защищен от перегрузок за счет проскальзывания ремня.

Рис. 14.10. Зубчатый ремень трапецеидального (а) и полукруглого (б) профилей

Ремни изготовляют двух видов: литьевые (длиной до 800 мм) или сборочные из армированного металлотросом или стеклокордом неопрена или полиуретана. Зубья ремня выполняют с трапецеидальным или полукруглым профилем (рис. 14.10, б). Полукруглый профиль обеспечивает более равномерное распределение напряжений в ремне, возможность повышения нагрузок на 40 %, более плавный вход зубьев в зацепление.

Основной геометрический параметр передачи — модуль , где Р— шаг ремня. Для ремней с трапецеидальным зубом нормализованы модули в диапазоне от 1 до 10 мм, ремни с полукруглыми зубьями выпускают с модулем 3,4 и 5 мм.

Число зубьев меньшего шкива принимают от 10 до 26 в зависимости от частоты вращения шкива и модуля. Число зубьев большего шкива

(14.36) где передаточное отношение u = n1 / n2

Предварительное значение длины ремня при заданном межосевом расстоянии а определяют по зависимости (14.4). Число зубьев ремня

(14.37)

Полученное значение zp округляют до ближайшего нормализованного и определяют окончательное значение длины ремня.

(14.38)

Межосевое расстояние уточняют по (14.5). Основной критерий расчета передачи — усталостная прочность зубьев ремня. Модуль ремня определяют по формуле

(14.39)

где P1 — мощность на ведущем шкиве, кВт; n1 — частота вращения ведущего шкива, мин-1; СР — коэффициент режима работы; k — коэффициент, учитывающий профиль ремня, k = 35 для ремней с трапецеидальной формой зубьев, k = 25 — для ремней с полукруглой формой зубьев. Коэффициент СР зависит от внешней динамики, определяемой механизмом в целом, его принимают в диапазоне 1,3-2,4 (большие значения для оборудования, работающего с ударами и имеющего приводные двигатели с большими кратковременными перегрузками).

Полученное значение модуля округляют до нормализованного. Ширина ремня, мм,

(14.20)

где расчетная сила, передаваемая ремнем, Н;   — скорость ремня, м/с ;— число зубьев ремня, находящихся в зацеплении с малым шкивом; a1 — угол охвата ремнем малого шкива, град; h — высота зуба ремня, мм; Сн — коэффициент, учитывающий наличие натяжного или направляющего ролика; — коэффициент неравномерности распределения окружной силы между зубьями из-за ошибок изготовления по шагу, обычно = 1,1... 1,2;   [р] — допустимое среднее давление МПа, на зубьях ремня.